# 突出“多模态融合、主动巡护、边缘闭环、自学习优化”四个创新点

## 一句话定位

“基于边缘智能与多模态感知的河道主动巡护与风险闭环系统”，是一套利用单台边缘计算终端，在本地完成河道风险感知、智能研判、主动取证、现场干预和模型迭代的轻量化河道巡护系统。

## 建议提炼为五项核心功能

### 1. 河道多模态主动巡护

系统统一接入RTSP云台摄像头、6麦克风阵列和九合一传感器，持续采集河道视频、环境声音及温湿度、TVOC、CO₂、人体红外、火焰、光照等数据。

核心特点：

- 云台按照预设路线自动巡航，而非固定角度被动监控。

- 发现人员、船只、漂浮物或异常声音后，自动调整观察方向。

- 支持昼夜监控、重点区域定时复查和人工远程控制。

- 所有数据在边缘终端汇聚处理，不依赖云端。

### 2. 河道风险本地智能识别

依托Jetson Orin Nano的40 TOPS算力，在本地运行视觉、音频和环境数据分析模型，识别四类重点风险：

| 风险类别 | 主要识别对象 |
| --- | --- |
| 人员安全风险 | 野泳、人员长时间临水、疑似落水、呼救 |
| 涉水违规行为 | 非法垂钓、疑似偷排、违规采砂、船只异常停靠 |
| 河面环境风险 | 垃圾漂浮物、油污、水葫芦、水体异常变色 |
| 岸线环境风险 | 岸边明火、焚烧、夜间异常活动、异常机械声 |

系统可采用目标检测与持续跟踪技术记录风险目标的出现、移动和消失过程，避免同一目标被反复告警。

### 3. 多模态风险融合研判

这是本系统最值得突出的创新功能。系统不根据单一画面或单个传感器立即报警，而是把视觉、声音、环境数据及时间信息组合起来，对事件进行分级判断。

例如：

- 黑色水体画面 + TVOC明显升高 + 排污泵特征声

→ 判定为“疑似偷排高风险事件”。

- 人体红外触发 + 人员涉水画面 + 呼救声

→ 判定为“人员落水或遇险紧急事件”。

- 夜间人员出现 + 异常光照变化 + 机械持续运行声

→ 判定为“夜间违规作业可疑事件”。

- 火焰传感器触发 + 烟火画面

→ 判定为“岸边明火事件”。

系统输出“提示、一般、严重、紧急”四级风险，减少仅凭单一传感器造成的误报。

### 4. 风险触发式主动取证与干预

风险出现后，系统从“发现问题”自动转入“跟踪—复核—取证—提示”的处置流程：

- 锁定风险目标或声源方向；

- 控制云台转向目标区域；

- 连续跟踪并抓拍关键画面；

- 录制事件前后短视频；

- 通过内置扬声器播放警示或救援提示；

- 在触控屏显示风险位置、等级和处置状态；

- 将事件材料保存到256GB SSD；

- 支持通过摄像头配套App查看实时画面。

每个事件自动形成一份“风险证据包”，包括：

- 事件编号与发生时间；

- 风险类型和风险等级；

- 告警截图及短视频；

- 目标运动轨迹；

- 同期声音和传感器变化；

- 系统研判依据；

- 人工确认及处置结果。

这样可以形成完整、可追溯的河道风险闭环。

### 5. 本地风险档案与模型自学习

系统将巡护过程中的视频、图片、音频、传感器数据和告警结果统一归档，并提供本地统计分析：

- 各类风险发生次数和时段分布；

- 不同巡护区域的风险热度；

- TVOC、CO₂、温湿度等变化趋势；

- 告警准确率、误报率及处置结果；

- 高频风险目标和重复发生事件。

对于误报、漏报和新型风险，可以通过配套标注工具进行人工标注，在JupyterLab及深度学习环境中完成小规模模型微调、转换和重新部署，形成：

实景采集 → 风险识别 → 人工复核 → 样本标注 → 模型优化 → 再次部署

由此实现适应特定河道场景的持续学习。

## 建议重点展示的三项创新功能

为了避免项目功能过多、实现难度失控，答辩时建议重点突出：

- 声音引导的云台主动复核

麦克风阵列发现异常声音后，根据声源方向驱动云台转向，对声音来源进行视觉确认。

- 多模态事件链研判

将人员、画面、声音、TVOC、火焰等信号组合成风险事件，而不是分别产生大量零散告警。

- 风险证据包与模型自学习闭环

自动保留风险发生前后的多模态证据，并把误报、漏报转化为后续模型优化样本。

这三项能够明显区别于普通河道视频监控系统。

## 极简系统闭环

云台视频、阵列声音、环境传感数据

↓

边缘终端本地AI分析

↓

多模态融合与风险分级

↓

云台复核、目标跟踪、语音提示、自动取证

↓

触控屏展示与事件归档

↓

统计分析、人工复核、模型优化

↓

新一轮主动巡护

## 需要修正的功能表述

依据白皮书，为保证方案可信，建议注意以下边界：

- 套件包含继电器，但配套执行器仅明确列出小风扇；在“不增加其他硬件”的条件下，不宜写“驱动声光警示灯”。

- 摄像头支持扬声器和双向语音，可以设计自动语音提醒，但需要自行开发联动程序。

- 白皮书只明确配套App可以查看摄像头实时画面，未明确支持自定义AI告警推送，因此建议表述为“手机查看现场画面”，不要直接承诺完整告警推送。

- 九合一传感器没有水质、水位、流速传感器，不能声称直接检测水质或水位；水体变色、漂浮物、水位变化只能通过视觉方式估计。

- TVOC升高只能作为疑似污染或偷排的辅助证据，不能单独等同于水体污染。

- YOLO、DeepSORT和音频分类模型属于拟开发算法，并非白皮书明确提供的现成功能。

- 本地环境支持模型训练与部署，但受到8GB内存限制，更适合轻量模型微调、量化和部署，不宜宣传为大规模模型训练平台。