模块详细设计说明书

文档编号：DES-MA-001-V1.0

版本：V1.0

编制角色：后端开发工程师

编制日期：2026年7月22日

所属项目：基于边缘智能与多模态感知的河道主动巡护与风险闭环系统

所属流程：IPD TR3 模块详细设计评审核心交付物

上游基线：系统架构设计文档(TR2)、产品包需求说明书PRS-MA-001-V1.0、技术预研报告

下游产出：编码开发、单元测试、模块联调、TR4评审

适用范围：边缘网关、边缘AI推理、物联网设备接入、云端管控全模块详细开发依据

目录

1 文档概述	2

2 设计依据与模块约束	3

3 总体模块拆分与对应关系	4

4 边缘感知接入模块详细设计	7

5 边缘数据预处理模块详细设计	13

6 边缘AI推理核心模块详细设计	14

7 边缘离线自治与告警模块详细设计	17

8 云边通信同步模块详细设计	18

9 云端管控业务模块详细设计	19

10 公共基础模块详细设计	24

11 数据库表详细设计	26

12 通用接口与协议详细设计	34

13 异常处理与容错降级设计	35

14 模块性能与指标保障设计	35

15 TR3评审准出标准	36

16 附件清单	37

1 文档概述

1.1 文档目的

本文档为 IPD TR3 阶段正式基线文档，基于 TR2 端 - 边 - 云分层架构、PRS 产品包需求说明书完成最小可开发单元的模块级详细设计。明确各模块内部逻辑、输入输出、业务流程、数据结构、交互接口、异常分支与容错策略。

统一定义系统内部跨模块交互标准接口，规避联调返工；完整覆盖河道视频 AI 识别、多模态风险研判、分级预警、工单闭环处置、可视化管控、边缘离线运行、容器化部署全业务能力，作为编码、单元测试、模块联调、试点交付唯一技术基线，所有开发产出必须对齐本文档设计内容。

1.2 文档范围

（1）覆盖范围：Jetson Orin Nano 边缘硬件适配、RTSP 视频流采集、多传感器数据接入、轻量化 YOLO 本地 AI 推理、多模态风险融合研判、本地声光告警、云边数据增量同步、事件工单全生命周期管理、Web 大屏 / 触摸屏交互、RAG 水利法规知识库、Docker 边缘部署、全流程功能测试；

（2）排除范围：硬件整机生产、河道立杆土建施工、第三方政务平台深度定制、无人机巡检、流域数字孪生、实验室专业水质检测设备自研，边界与 PRS、项目 Charter 保持一致。

1.3 参考文档

1. 《系统架构设计文档》（TR2）

2. 《产品包需求说明书》（PRS）

3. 《关键技术预研报告》

4.  物联网通信协议标准、边缘AI模型部署规范

2 设计依据与模块约束

2.1 架构约束

严格遵循端 - 边 - 云三层分层架构，模块高内聚、低耦合，禁止跨层直接调用，层级划分：

1.边缘采集计算层：感知接入、数据预处理、AI 推理、本地离线告警；

2.云端业务管理层：风险研判、事件工单、设备权限、台账报表、RAG 知识库；

3.前端展示交互层：实时监控、事件处置、系统配置、数据可视化；

4.集成支撑层：环境部署、视频流调度、全链路测试、日志运维；

跨层级数据交互统一通过标准化 HTTP/MQTT 接口完成，底层无直接耦合。

2.2 业务约束

离线自治：外网断开后，边缘端 AI 识别、证据存证、本地告警、临时工单缓存完整可用，不依赖云端算力；

边缘优先计算：视频推理、多模态风险评分在本地执行，云端仅负责汇总归档、人工处置协同；

数据属地存储：原始视频默认本地加密存储，告警证据自动留存 30 天，人工标记重要事件永久锁定不清理；

全闭环业务链路：AI 识别→风险分级预警→自动生成工单→现场处置回填→复核归档完整流程；

多模态融合降噪：图像 + 水位 / 雨量 / 水质传感数据联合研判，视觉误报量下降 40% 以上；

合规留存：操作日志、事件证据、巡检台账满足河湖长制监管存档要求。

2.3 技术约束

1.AI 推理：TensorRT INT8 量化轻量化 YOLO 模型，推理服务基于 FastAPI；

2.通信协议：摄像头 RTSP、工业传感器 Modbus-RS485、云边同步 MQTT、前后端交互 RESTful HTTP；

3.存储介质：MySQL 业务数据库、本地磁盘加密存储媒体文件、FAISS 向量知识库；

4.安全规范：音视频截图 AES 加密、全接口 Token 鉴权、所有操作日志持久化存储≥1 年；

5.部署环境：Jetson Orin Nano 边缘端 Docker 容器化，云端管理页面兼容 Windows10/11 主流浏览器。

3 总体模块拆分与对应关系

3.1 系统整体模块划分

1.边缘采集计算层

边缘感知接入模块

边缘数据预处理模块

边缘 AI 推理核心模块

边缘离线自治与告警联动模块

云边通信同步模块

2.云端业务管理层

风险研判规则子模块

事件工单流转子模块

设备与账号权限子模块

台账报表导出子模块

RAG 水利知识库子模块

3.前端展示交互层

实时监控大屏子模块

事件工单处置子模块

系统参数配置子模块

统计台账预览子模块

4.集成支撑层

环境部署模块

视频流调度模块

自动化测试模块

日志运维模块

5.公共基础层

统一日志、鉴权、加密、异常捕获工具模块

3.2 三大核心跨模块标准交互接口

接口 1：边缘 AI 推理模块 → 云端业务模块

请求方式：POST

标准返回 JSON 结构，固定字段不可修改：

json

{

"task_id": "推理唯一任务ID",

"location": "河道点位编号+河段名称",

"timestamp": "毫秒级时间戳",

"image_url": "本地加密截图存储路径",

"video_segment_url": "告警短视频存储地址",

"pollution_level": "一般/较大/重大",

"target_type": "漂浮垃圾/岸边违建/非法采砂/违规船只/油污泡沫",

"confidence": 0.93,

"stay_duration": 320,

"sensor_data": {"water_level": 1.2, "rain": 8.5, "turbidity": 26}

}

业务用途：云端接收识别结果，结合多维度传感数据完成综合风险评分，自动生成预警事件与处置建议。

接口 2：云端业务模块 → Web 前端（查询类接口）

前端通过 GET 拉取业务数据，返回标准化结构体，核心字段：

预警事件：event_id、location、risk_level、target_type、evidence_img、video_url、create_time、current_status；

处置支撑信息：suggest_dept、suggest_operation、related_law、similar_case；

工单数据：work_order_id、handler、deadline、process_img、finish_time；

河段基础档案：点位坐标、摄像头编号、绑定传感器清单。

接口 3：Web 前端 → 云端业务模块（人工操作提交接口）

前端 POST 提交人工处置动作，统一入参类型：

人工风险复核：event_id、manual_risk_level、remark；

工单派发：event_id、target_dept、handler_user、deadline；

处置结果回填：work_order_id、process_image_list、process_desc；

事件归档关闭：event_id、review_result、review_remark。

3.3 系统标准业务主线（演示 & 验收核心流程）

RTSP 河道视频流采集 → 边缘预处理归一化帧图像 → AI 推理识别河道异常目标，输出标准化识别结果 → 云端多模态规则引擎研判，自动生成预警事件、匹配处置工单建议 → 前端大屏展示实时告警，管理员人工确认风险并指派处置人员 → 处置人员完成现场整改，上传现场复核图片回填系统 → 管理员线上复核通过，事件自动归档，同步生成巡检台账记录。

4 边缘感知接入模块详细设计

模块归属：边缘网关接入层

模块职责：物联网传感器、摄像头、控制器等终端设备接入、协议解析、数据上报、状态监测、断线重连。

4.1 模块输入输出定义

输入：摄像头 RTSP 地址、传感器串口 / IP 地址、设备定时心跳信号

输出：标准化视频帧流、结构化传感时序数据、设备在线 / 离线事件报文

4.2 核心处理流程

设备身份鉴权校验 → RTSP/Modbus 协议解析 → 原始数据有效性校验 → 脏数据、重复报文过滤去重 → 数据标准化封装 → 推送至预处理内存队列 → 定时上报设备在线状态。

4.3 核心数据结构

4.3.1 设备信息结构体（DeviceInfo）

| 字段名 | 数据类型 | 字段说明 |
| --- | --- | --- |
| device_id | string | 设备唯一编号，主键 |
| device_name | string | 设备名称（摄像头 / 边缘网关 / 传感器） |
| device_type | enum | 设备类型：CAMERA（摄像头）、SENSOR（水文传感器）、EDGE_GATEWAY（边缘网关） |
| location_code | string | 所属河段点位编码 |
| location_desc | string | 河段位置文字描述 |
| connect_addr | string | 接入地址：RTSP 地址 / 串口地址 / IP 地址 |
| status | int | 在线状态：0 离线，1 在线 |
| last_heartbeat | long | 最近一次心跳时间戳（ms） |
| config_json | string | 扩展配置参数（推理阈值、拉流参数等） |
| create_time | long | 设备录入时间戳 |

4.3.2 AI 推理报文解析结构体（InferResultMsg）

对应算法服务输出标准报文，模块间数据交互载体

| 字段名 | 数据类型 | 字段说明 |
| --- | --- | --- |
| task_id | string | 本次推理任务唯一标识 |
| location | string | 河道点位 + 河段名称 |
| timestamp | long | 图像采集毫秒时间戳 |
| image_url | string | 告警截图本地存储路径 |
| video_segment_url | string | 短视频片段存储路径 |
| pollution_level | string | 污染等级：一般 / 较大 / 重大 |
| target_type | string | 识别目标类别：漂浮垃圾、违建、非法采砂、违规船只 |
| confidence | float | 目标置信度，范围 0~1 |
| stay_duration | int | 目标持续出现时长，单位 s |
| sensor_data | SensorDataSub | 内嵌结构体，同步水文传感数据 |

内嵌子结构体 SensorDataSub

| 字段名 | 数据类型 | 字段说明 |
| --- | --- | --- |
| water_level | float | 水位数值 |
| rain | float | 降雨量 |
| turbidity | float | 水体浊度 |

4.3.3 心跳缓存结构体（HeartbeatCache）

用于边缘设备心跳维护、断线判定、缓存临时数据

| 字段名 | 数据类型 | 字段说明 |
| --- | --- | --- |
| device_id | string | 设备编号，关联 DeviceInfo |
| heartbeat_seq | long | 心跳序列号，防重复报文 |
| recv_timestamp | long | 心跳报文接收时间戳 |
| cache_data_queue | list<object> | 断网缓存待同步业务数据（推理事件、传感数据） |
| offline_flag | int | 离线标记：0 正常在线，1 已离线 |
| offline_start_time | long | 离线起始时间戳 |

4.4 关键函数/接口设计

按照系统四大模块：AI 推理服务、后端业务、前端接口、集成采集选取核心口

4.4.1 边缘 AI 推理模块接口

函数 1：infer_image_frame ()

功能说明：接收预处理图像帧，执行模型推理，输出标准化识别结果

入参

frame_data：图像 RGB 数组

threshold：float，置信度阈值

location_info：DeviceInfo，点位位置信息

出参：InferResultMsg 推理结果结构体

返回值

0：推理成功；-1：图像数据为空；-2：模型推理超时；-3：模型未初始化

异常场景

输入图像为空 / 尺寸非法，直接返回错误码，不执行推理；

GPU 资源占用过高、推理超时，丢弃当前帧，记录告警日志；

模型加载失败，进入降级模式，返回推理不可用标识。

函数 2：save_alert_evidence ()

功能说明：保存告警截图、短视频文件，返回存储路径

入参

frame：图像帧

task_id：string，推理任务 ID

video_enable：bool，是否同步录制短视频

出参：image_url、video_segment_url 文件路径

返回值

0：存储成功；-1：磁盘空间不足；-2：目录无写入权限

异常场景

磁盘剩余空间低于阈值，停止新视频保存，仅保存关键截图；目录权限不足，记录故障日志，事件正常入库但无证据文件。

4.4.2 后端业务风险研判与事件接口

函数 3：analysis_risk_level ()

功能说明：接收推理报文 + 传感数据，执行风险规则研判，生成预警事件

入参：msg: InferResultMsg

出参：river_event 事件实体

返回值

0：成功生成事件；-1：报文字段缺失；-2：判定为无效告警（置信度过低过滤）

异常场景

传感数据缺失时，弱化多模态规则，仅依靠视觉结果判定；规则引擎配置损坏，使用内置默认分级规则兜底。

函数 4：create_work_order ()

功能说明：根据预警事件自动创建处置工单

入参：event_id、pollution_level、suggest_dept

出参：work_order 工单结构体

返回值

0：工单创建成功；-1：事件 ID 不存在；-2：数据库写入失败

异常场景

数据库连接异常，工单写入本地缓冲，待连接恢复后重试写入。

4.4.3 前后端交互接口（REST 接口）

函数 5：api_event_manual_operate ()

功能说明：前端提交人工处置操作（确认风险、派单、关闭事件）

入参

event_id：字符串事件编号

operate_type：枚举 confirm /assign/close

operate_param：json，操作附加参数（处理人、备注、图片列表）

出参：操作结果 json

返回值

0：操作成功；10001：权限不足；40001：参数非法；30002：事件状态不允许当前操作

异常场景

并发操作同一事件，加状态锁防止工单状态混乱；上传复核图片过大，返回参数超限提示。

4.4.4 采集与心跳维护接口

函数 6：recv_device_heartbeat ()

功能说明：接收边缘设备心跳报文，更新心跳缓存，判定设备在线状态

入参：device_id、seq、recv_time

出参：更新后的 HeartbeatCache 缓存对象

返回值

0：心跳正常更新；-1：设备未注册；1：判定设备离线

异常场景

网络抖动心跳报文乱序、重复，依靠 seq 序列号去重；连续多次无心跳，标记设备离线并生成设备告警。

4.4.5 视频流采集接口

函数 7：start_rtsp_stream ()

功能说明：启动 RTSP 拉流，持续输出图像帧送入预处理队列

入参：rtsp_url、device_id、max_fps

出参：帧消息队列句柄

返回值

0：拉流成功；-1：地址无法连接；-2：协议解析失败

异常场景

摄像头断流，自动启动 3 次重连机制；重连失败标记设备离线，释放网络资源。

4.5 特殊场景处理

1.摄像头断线：连续 3 次拉流失败标记设备离线，链路恢复后自动补传缓存视频帧；

2.传感器乱码报文：直接丢弃并记录错误日志，不阻塞主线程采集；

3.多设备并发过载：设置队列长度上限，优先保障视频帧传输，低优先级传感数据丢弃。

5 边缘数据预处理模块详细设计

模块归属：边缘网关接入层

模块职责：对原始传感数据、视频帧数据进行降噪、滤波、清洗、归一化、切片、缓存，为AI推理提供标准输入数据。

5.1 输入输出定义

输入：感知模块原始视频帧、原始水文传感数值

输出：统一尺寸 RGB 推理图像、归一化水文指标数据

5.2 核心处理流程

1.数据接收

持续接收上游边缘感知接入模块推送的两类原始数据：RTSP 视频原始图像帧、Modbus 水文传感器时序数据；建立多通道消息监听，区分图像数据流与传感数值流，绑定对应河段点位标识，同步携带采集时间戳。

2.有效性校验

对原始数据合法性进行校验：

图像帧：判断图像数据完整性、分辨率合法性，过滤空帧、损坏花屏帧；

传感数据：校验报文长度、数值上下限、CRC 校验码，剔除乱码、超出合理量程的异常数值；

校验失败的数据直接丢弃，同时记录错误日志，不进入后续处理流程。

3.降噪滤波

图像数据：执行均值滤波去除画面噪点，消除光照突变带来的干扰；

水文传感数据：采用滑动窗口均值滤波，平滑短时脉冲跳变值，抑制传感器抖动产生的虚假突变；

降低无效波动数据对后续 AI 推理、风险研判造成误判。

4.归一化处理

图像帧：统一缩放至模型标准输入尺寸，像素值归一化到模型要求值域，转换为 RGB 标准图像格式，适配 YOLO 推理输入规范；

传感指标：按照业务量程完成数值标准化映射，统一数据单位，方便后端多模态风险融合计算。

5.数据缓存队列输出

将处理完成的标准化图像、归一化传感数据封装为统一消息结构，推送至内存缓冲队列，供下游边缘 AI 推理模块消费；设置队列最大容量上限，队列溢出时丢弃最早入队数据，保障系统实时性；断网场景下同步触发数据本地持久缓存逻辑。

5.3 缓存与队列设计

本地内存队列最大缓存 100 帧；队列满载时丢弃最早帧，保障 AI 推理延迟≤120ms；断网状态下传感数据持久化磁盘缓存，联网后增量同步至云端。

6 边缘AI推理核心模块详细设计

模块归属：边缘AI计算层

模块职责：轻量化模型加载、本地离线推理、特征解析、结果研判、置信度筛选、智能事件输出。

6.1 模块输入输出

输入：预处理完成的标准图像帧、模型权重文件、可视化配置推理阈值参数

输出：3.2 节约定标准 JSON 推理结果、加密截图 / 短视频本地存储路径

6.2 模型加载与初始化逻辑

1.程序启动自动加载适配 Jetson Orin Nano GPU 的 TensorRT 量化模型；

2.模型文件 MD5 完整性校验，文件损坏自动切换备用极简模型兜底；

3.初始化失败自动重试 3 次，仍失败则输出故障告警，暂停视频识别仅保存原始视频。

6.3 离线推理核心流程

1.数据入队

接收上游预处理模块输出的标准化图像帧与附属点位、时间、传感关联信息，将图像消息推入推理任务队列；对队列长度进行监控，若队列超出最大阈值，则丢弃最早排队图像帧，保障推理实时性，避免任务堆积阻塞。同时标记每条任务唯一task_id，用于全链路追踪。

2.模型前向推理

推理线程从队列循环取出待处理图像；将图像数据转换为模型输入张量，送入已加载完成的 TensorRT 轻量化 YOLO 模型执行 GPU 前向计算；推理过程开启超时监控，单帧超过设定阈值直接终止本轮推理，释放算力资源，防止线程卡死。

3.结果解析

解析模型原始输出张量，解码得到目标检测框坐标、目标类别 ID、原始置信度数值；关联当前帧携带的河段位置、采集时间戳、同步水文传感数据，完成原始推理信息封装，生成初步目标检测列表。

4.置信度阈值过滤

读取全局配置的置信度阈值，遍历所有检测目标；剔除置信度低于阈值的低可信度目标，过滤光影、水面波纹等带来的虚检干扰；对剩余目标进行非极大值抑制（NMS），去除同一物体重复重叠检测框。

5.异常判定

对过滤后的有效目标进行业务逻辑判定：

统计目标持续停留时长、目标类型、聚集规模；结合预设规则划分污染等级（一般 / 较大 / 重大）；若满足告警触发条件，则执行截图、短视频证据保存；无有效目标则直接生成正常识别结果，不触发告警流程。

6.结果输出

按照约定标准InferResultMsg结构体封装推理结果；区分两类输出流向：网络正常时推送报文至云端业务模块；断网离线模式下将结果写入本地缓存，等待网络恢复后批量同步；全过程输出推理运行日志，记录耗时、目标数量、判定结果。

6.4 推理参数配置设计

| 参数分类 | 参数名称 | 参数说明 | 推荐配置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推理阈值 | confidence_threshold | 目标检测置信度最低阈值，低于该值直接过滤 | 0.6（支持前端可视化动态调整） |
|  | nms_threshold | 非极大值抑制重叠阈值，消除重复检测框 | 0.45 |
| 推理帧率 | max_infer_fps | 单路视频最大推理帧率，限制 GPU 负载 | 15fps |
|  | idle_fps | 低活跃场景降帧帧率，节省算力 | 5fps |
| 批处理数量 | batch_size | 模型推理批次大小 | 1（边缘 Jetson 硬件采用单帧串行推理） |
|  | queue_max_size | 推理任务队列最大容纳任务数 | 100 |
| 超时时间 | infer_timeout | 单帧最大推理耗时，超时强制终止 | 120ms |
|  | cache_expire_time | 离线缓存推理结果本地保存时效 | 30 天 |
| 硬件算力调度参数 | gpu_memory_limit | 推理进程最大占用显存上限 | 6GB |
|  | dynamic_load_balance | 算力过载自动降负载开关，开启后自动降低并发路数 | 启用 |
|  | model_precision | 模型量化精度模式 | INT8（TensorRT） |

6.5 推理异常降级策略

1.硬件算力不足：自动降低推理帧率、减少并发视频路数；

2.推理单帧超时：丢弃当前帧，记录告警日志，不阻塞下一轮推理；

3.模型加载异常：仅保留视频录像存储，停止 AI 识别，本地声光提示故障。

7 边缘离线自治与告警模块详细设计

模块归属：边缘AI计算层

模块职责：断网状态本地自治、异常事件判定、分级告警、本地日志留存、联动设备控制。

7.1 网络状态感知逻辑

边缘定时向云端发送心跳包，连续 5 次无应答判定网络断开；网络波动场景自动切换本地自治运行模式。

7.2 离线自治业务逻辑

断网后系统全部核心能力本地独立运行：AI 实时视频推理、告警截图加密存储、本地触摸屏弹窗提醒、继电器联动声光报警灯 / 蜂鸣器、临时工单本地缓存；网络恢复后批量增量同步所有缓存事件、工单、传感数据至云端。

7.3 告警分级与推送逻辑

重大风险（非法采砂、大面积油污、河道侵占）：本地最高等级声光告警，云端消息优先推送；

较大风险（岸边违建、大量建筑垃圾、高密度漂浮垃圾）：触摸屏弹窗 + 语音播报事件位置、风险等级；

一般风险（少量零散漂浮垃圾）：仅本地日志记录，定时批量汇总上报云端。

8 云边通信同步模块详细设计

模块归属：边缘+云端双向通信层

模块职责：边缘数据上报、云端指令下发、模型更新同步、参数配置同步、断点续传、增量同步。

8.1 通信协议与报文格式

上行事件、传感时序数据：MQTT v3.1.1；

云端下发配置、模型更新指令：MQTT；

推理服务、前后端业务交互：HTTP RESTful；所有接口统一 Token 鉴权，报文附加 CRC 校验码，防止数据篡改。

8.2 上行数据同步逻辑

## 实时告警事件即时上报；常规水文传感数据 5 分钟增量同步；断网缓存数据联网后断点续传，增加上报限流策略，避免云端并发压力过载。

8.3 下行指令执行逻辑

云端下发识别阈值、告警开关、模型更新、设备重启指令，边缘执行完成后返回执行回执；支持 AI 模型本地离线一键更新，无需整机系统重装部署。

8.4 同步容错机制

（1）超时重传策略

边缘向上游云端推送推理事件、传感报文时设置传输超时阈值。消息发出后启动计时，若规定时间内未收到云端应答回执，则判定本次传输超时，自动触发报文重传；设置最大连续重传次数，达到上限后停止即时重传，转入本地持久缓存队列，避免网络持续故障下无限重传占用带宽与算力。

（2）失败重试策略

区分两类通信失败场景进行重试管控：

瞬时网络波动导致的连接失败、接口返回异常：采用间隔退避重试，首次间隔 1s，后续逐步拉长重试间隔；

云端服务返回业务异常（参数错误等）：不循环重试，直接记录故障日志，防止无效消息反复推送；

所有重试动作均写入运行日志，便于问题追溯。

（3）数据缓存策略

当判定网络断开、通信持续不可用时，开启离线缓存机制：

将推理结果、告警事件、传感时序数据持久化写入本地磁盘缓存队列；缓存区分优先级，重大风险告警事件优先存储；设置缓存容量上限与自动清理规则，超出阈值时优先清理老旧普通事件，人工标记重要告警证据永久锁定不自动删除，避免磁盘占满。

（4）联网自动补同步策略

边缘持续探测网络连通状态，当网络从离线恢复正常后，自动启动断点续传流程：

按照时间先后顺序读取本地缓存数据，分批向云端补发；同步过程增加限流机制，防止大量历史数据瞬间并发冲击云端服务；每条缓存数据同步成功后从本地缓存移除；补发完成标记同步结束，切换为实时传输模式。

9 云端管控业务模块详细设计

模块归属：云端服务管理层

模块职责：设备档案管理、数据汇总统计、模型版本管理、用户权限管理、日志远程归档、报表生成。

9.1 设备档案管理子模块

1.功能逻辑

统一管理边缘网关、摄像头、水文传感器基础档案；接收边缘设备心跳报文，维护设备在线状态；支持设备新增、编辑、停用、信息查询；下发设备配置参数至边缘终端。

2.输入输出

输入：设备注册报文、心跳数据、设备 CRUD 操作请求、参数下发指令

输出：设备档案信息、在线状态、配置下发回执、设备告警通知

3.处理流程

接收设备注册 / 心跳请求，校验设备唯一编号合法性；

查询数据库匹配设备档案，更新最近心跳时间与在线状态；

接收前端设备管理操作，完成档案新增、修改、停用；

向外提供设备基础信息查询接口；

向边缘终端推送识别阈值、告警策略等配置参数。

4.核心函数

device_heartbeat_update()、device_info_crud()、push_device_config()

5.异常分支

未注册设备上报心跳：记录日志，拒绝状态更新；

连续多次无心跳报文：自动标记设备离线，生成设备离线告警；

配置下发失败：保存待下发任务，等待设备重新上线后重试推送。

9.2 数据汇总统计子模块

1.功能逻辑

接收边缘推送 AI 推理结果、预警事件、水文传感时序数据；持久化存储业务数据；按河段、时间、风险类型进行聚合统计，为前端可视化提供统计指标。

2.输入输出

输入：边缘端推理报文、传感时序数据、前端统计查询条件

输出：原始业务记录、事件统计指标、河段风险汇总数据

3.处理流程

接收边缘上行数据，完成报文格式校验、数据去重；

将推理记录、事件、传感数据写入对应数据库表；

定时任务后台预聚合日 / 小时统计数据；

响应前端统计查询请求，返回汇总指标。

4.核心函数

receive_edge_infer_data()、data_stat_agg_task()、query_statistic_data()

5.异常分支

重复接收同序列号报文：自动丢弃，防止重复生成预警事件；

数据库写入超时：临时写入消息队列，等待恢复后重试入库；

大批量并发上报数据：开启流量削峰，避免数据库压力过载。

9.3 模型版本管理子模块

1.功能逻辑

维护多版本 AI 模型文件信息；记录模型版本、精度、适用硬件；支持模型版本上下线；向边缘网关下发模型更新指令，接收升级执行回执。

2.输入输出

输入：模型版本新增 / 停用操作、边缘模型升级回执、版本查询请求

输出：模型版本清单、模型更新指令、升级状态反馈

3.处理流程

管理员录入模型版本信息，上传模型基础元数据；

选择目标边缘设备，下发模型升级指令；

接收边缘升级结果回执，更新模型部署状态；

提供模型版本历史查询接口。

4.核心函数

model_version_manage()、send_model_upgrade_cmd()、update_deploy_status()

5.异常分支

边缘终端离线：升级指令缓存，设备上线后自动推送；

模型升级失败：记录故障日志，保留原有运行模型，不强制切换。

9.4 用户权限管理子模块

1.功能逻辑

实现多账号、多角色权限体系；区分系统管理员、执法运维、只读账号；控制页面访问、工单操作、数据导出等功能权限；登录鉴权、Token 签发与校验。

2.输入输出

输入：登录请求、账号增删改操作、接口访问鉴权请求

输出：登录 Token、权限列表、鉴权通过 / 拒绝结果

3.处理流程

用户登录，校验账号密码，生成有效期 Token；

所有业务接口统一拦截，校验 Token 与功能权限；

管理员执行账号、角色新增、权限分配操作；

记录账号登录与权限变更操作日志。

4.核心函数

user_login_auth()、token_verify()、role_permission_assign()

5.异常分支

Token 过期 / 非法：直接拒绝接口访问，返回鉴权错误码；

用户尝试越权操作：拦截请求，写入安全操作日志；

角色配置缺失：自动赋予最低只读权限兜底。

9.5 日志远程归档子模块

1.功能逻辑

接收边缘终端推送运行日志、告警日志；统一进行格式化处理、持久归档；支持按设备、时间、日志级别检索日志，日志长期留存。

2.输入输出

输入：边缘上报日志报文、前端日志检索条件

输出：归档日志记录、日志查询结果

3.处理流程

接收边缘上传原始日志；

标准化日志字段（设备 ID、时间、级别、内容）；

写入日志归档存储；

对外提供日志检索接口。

4.核心函数

receive_edge_log()、log_archive_save()、log_search_query()

5.异常分支

日志上报报文格式异常：丢弃脏数据并记录警告；

日志存储容量临近阈值：自动清理超期普通日志，保留告警、错误级日志。

9.6 报表生成子模块

1.功能逻辑

基于汇总业务数据，生成河道巡检事件统计台账；支持按日 / 月 / 季度筛选；提供在线预览、Excel/PDF 文件导出功能。

2.输入输出

输入：报表时间范围、河段筛选条件、导出请求

输出：统计预览数据、离线报表文件

3.处理流程

接收前端报表生成请求，解析筛选条件；

从统计库查询对应周期事件、风险指标；

组装报表模板，生成预览页面或离线文件；

记录报表导出操作日志。

4.核心函数

report_data_query()、report_file_export()

5.异常分支

统计周期跨度过大导致查询缓慢：增加超时限制，提示缩小时间范围；

文件生成失败：返回友好提示，保留原始查询条件支持重试。

10 公共基础模块详细设计

包含：日志分级模块、权限校验模块、数据加密模块、异常统一捕获模块、系统配置模块、低功耗调度模块。

10.1 日志分级模块

实现逻辑

全系统统一日志输出规范，划分DEBUG 调试、INFO 信息、WARN 告警、ERROR 错误四个日志等级；支持控制台打印、本地文件持久化、远程日志上报三种输出方式；每条日志统一携带模块标识、时间戳、设备编号、线程信息，便于问题定位；可通过全局参数动态调整日志输出等级，上线环境默认关闭 DEBUG 日志。

全局参数

log_level：日志输出等级；log_local_save_days：本地日志保存时长；log_remote_enable：是否开启远程上报。

通用工具函数

log_debug()、log_info()、log_warn()、log_error()

10.2 权限校验模块

实现逻辑

提供全局统一鉴权拦截能力，服务接口入口统一调用；基于 Token 校验登录合法性，结合角色权限配置判断用户是否允许执行当前操作；区分页面访问权限、数据操作权限、文件导出权限；鉴权失败直接返回标准错误码并记录越权操作日志。

全局参数

token_expire_time：访问令牌有效期；permission_cache_ttl：权限缓存有效期。

通用工具函数

token_verify()、check_user_permission()

10.3 数据加密模块

实现逻辑

提供统一加解密工具集，分为两类场景：1）河道告警截图、短视频媒体文件 AES 加密存储；2）网络传输报文敏感字段加密；支持文件导出自动添加时间、点位水印；提供加解密接口供所有业务模块调用，统一密钥管理。

全局参数

aes_key：系统加密密钥；media_encrypt_enable：媒体文件加密开关；watermark_enable：导出文件水印开关。

通用工具函数

data_encrypt()、data_decrypt()、file_watermark_add()

10.4 异常统一捕获模块

实现逻辑

全局异常拦截器，捕获代码运行异常、数据库异常、网络调用异常；自动格式化异常堆栈信息，转换为统一格式返回报文；区分业务异常与系统崩溃异常；异常发生时自动写入 ERROR 级日志，避免未捕获异常直接造成服务中断。

全局参数

exception_stack_output：是否输出详细异常堆栈；exception_alarm_enable：严重异常是否触发告警。

通用工具函数

global_exception_catch()、build_error_response()

10.5 系统配置模块

实现逻辑

集中管理系统全部全局参数，统一从配置文件 / 数据库加载；内存缓存配置数据，减少频繁 IO；支持运行时动态刷新配置，无需重启服务；提供参数读取、修改接口，所有业务模块统一从本模块获取配置，杜绝参数分散硬编码。

全局参数

config_refresh_interval：配置自动刷新周期；config_backup_enable：配置变更自动备份。

通用工具函数

get_config_value()、update_config()、reload_system_config()

10.6 低功耗调度模块

实现逻辑

面向边缘 Jetson 硬件设计，动态调度算力资源；系统负载较低时自动下调推理帧率、休眠闲置视频拉流线程；高负载场景优先保障 AI 推理主线程资源；控制 CPU/GPU 功耗，适配边缘端长期稳定运行需求。

全局参数

low_power_trigger_threshold：低功耗触发负载阈值；idle_infer_fps：空闲状态推理帧率。

通用工具函数

system_load_monitor()、resource_power_adjust()

公共模块统一约束

所有上层业务模块禁止独立实现日志、鉴权、加解密、异常处理逻辑，必须调用本公共模块提供的工具函数；统一返回结构、错误码、日志格式，保证全系统规范一致。

# 11 数据库表详细设计

11.1 设备信息表 device_info

| 字段名 | 字段类型 | 长度 | 主键 | 是否为空 | 默认值 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| device_id | VARCHAR | 64 | 是 | 否 | 无 | 设备唯一编号，主键 |
| device_name | VARCHAR | 128 | 否 | 否 | '' | 设备名称（摄像头 / 边缘网关 / 传感器） |
| device_type | TINYINT | 1 | 否 | 否 | 1 | 设备类型：1 摄像头，2 水文传感器，3 边缘网关 |
| location_code | VARCHAR | 64 | 否 | 否 | '' | 所属河段点位编码 |
| location_desc | VARCHAR | 256 | 否 | 否 | '' | 河段位置文字描述 |
| connect_addr | VARCHAR | 256 | 否 | 是 | NULL | 接入地址：RTSP 地址 / 串口 / IP 地址 |
| status | TINYINT | 1 | 否 | 否 | 0 | 在线状态：0 离线，1 在线 |
| last_heartbeat | BIGINT | 20 | 否 | 是 | NULL | 最近心跳毫秒时间戳 |
| config_json | TEXT | - | 否 | 是 | NULL | 扩展配置 JSON（推理阈值、拉流参数） |
| create_time | DATETIME | - | 否 | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 设备录入时间 |
| update_time | DATETIME | - | 否 | 否 | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 信息更新时间 |

11.2 实时数据表 sensor_data

| 字段名 | 字段类型 | 长度 | 主键 | 是否为空 | 默认值 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| data_id | BIGINT | 20 | 是 | 否 | 自增主键 | 自增 ID |
| device_id | VARCHAR | 64 | 否 | 否 | '' | 关联设备编号，外键关联 device_info |
| collect_time | BIGINT | 20 | 否 | 否 | 0 | 数据采集毫秒时间戳 |
| water_level | DECIMAL | 5,2 | 否 | 是 | NULL | 水位 (m) |
| rainfall | DECIMAL | 5,2 | 否 | 是 | NULL | 降雨量 (mm) |
| turbidity | INT | 4 | 否 | 是 | NULL | 水体浊度值 |
| data_status | TINYINT | 1 | 否 | 否 | 1 | 数据有效性：0 异常，1 正常 |
| create_time | DATETIME | - | 否 | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 入库时间 |

11.3 AI 推理结果表 ai_infer_record

| 字段名 | 字段类型 | 长度 | 主键 | 是否为空 | 默认值 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| record_id | BIGINT | 20 | 是 | 否 | 自增主键 | 记录唯一 ID |
| task_id | VARCHAR | 64 | 否 | 否 | '' | 推理任务全局唯一标识 |
| device_id | VARCHAR | 64 | 否 | 否 | '' | 摄像头设备编号 |
| timestamp | BIGINT | 20 | 否 | 否 | 0 | 图像采集时间戳 ms |
| image_url | VARCHAR | 512 | 否 | 是 | NULL | 告警截图存储路径 |
| video_url | VARCHAR | 512 | 否 | 是 | NULL | 短视频片段路径 |
| target_type | VARCHAR | 64 | 否 | 否 | '' | 识别目标类型：漂浮垃圾 / 违建 / 非法采砂 |
| confidence | FLOAT | - | 否 | 否 | 0.00 | 目标置信度 0~1 |
| stay_duration | INT | 4 | 否 | 否 | 0 | 目标持续出现时长，单位 s |
| infer_cost | INT | 4 | 否 | 否 | 0 | 单帧推理耗时 ms |
| event_id | VARCHAR | 64 | 否 | 是 | NULL | 关联告警事件 ID，无告警则为空 |
| create_time | DATETIME | - | 否 | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 记录入库时间 |

11.4 告警事件表 river_event

| 字段名 | 字段类型 | 长度 | 主键 | 是否为空 | 默认值 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| event_id | VARCHAR | 64 | 是 | 否 | 无 | 事件唯一编号，主键 |
| device_id | VARCHAR | 64 | 否 | 否 | '' | 关联摄像头设备编号 |
| location_code | VARCHAR | 64 | 否 | 否 | '' | 河段点位编码 |
| pollution_level | VARCHAR | 16 | 否 | 否 | ' 一般' | 风险等级：一般 / 较大 / 重大 |
| target_type | VARCHAR | 64 | 否 | 否 | '' | 识别异常目标类别 |
| evidence_img | VARCHAR | 512 | 否 | 是 | NULL | 主证据图片地址 |
| evidence_video | VARCHAR | 512 | 否 | 是 | NULL | 证据短视频地址 |
| event_status | VARCHAR | 32 | 否 | 否 | ' 待处置' | 状态：待处置 / 处置中 / 已处置 / 复核归档 |
| suggest_dept | VARCHAR | 128 | 否 | 是 | NULL | 建议处置责任部门 |
| create_time | DATETIME | - | 否 | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 事件生成时间 |
| handle_time | DATETIME | - | 否 | 是 | NULL | 人工处置操作时间 |
| close_time | DATETIME | - | 否 | 是 | NULL | 事件归档关闭时间 |
| remark | VARCHAR | 1024 | 否 | 是 | NULL | 处置备注信息 |

11.5 用户权限表 sys_user

| 字段名 | 字段类型 | 长度 | 主键 | 是否为空 | 默认值 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| user_id | BIGINT | 20 | 是 | 否 | 自增主键 | 用户 ID |
| username | VARCHAR | 64 | 否 | 否 | '' | 登录账号，唯一 |
| password | VARCHAR | 128 | 否 | 否 | '' | 加密存储密码 |
| real_name | VARCHAR | 64 | 否 | 否 | '' | 人员真实姓名 |
| role_code | VARCHAR | 32 | 否 | 否 | 'readonly' | 角色编码：admin/operator/readonly |
| phone | VARCHAR | 32 | 否 | 是 | NULL | 联系电话 |
| user_status | TINYINT | 1 | 否 | 否 | 1 | 账号状态：0 禁用，1 正常 |
| last_login_time | DATETIME | - | 否 | 是 | NULL | 最近登录时间 |
| create_time | DATETIME | - | 否 | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 账号创建时间 |
| update_time | DATETIME | - | 否 | 否 | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 信息更新时间 |

11.6 系统日志表 sys_log

| 字段名 | 字段类型 | 长度 | 主键 | 是否为空 | 默认值 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| log_id | BIGINT | 20 | 是 | 否 | 自增主键 | 日志唯一 ID |
| user_id | BIGINT | 20 | 否 | 是 | NULL | 操作人用户 ID，匿名则为空 |
| operate_module | VARCHAR | 64 | 否 | 否 | '' | 操作所属模块名称 |
| operate_type | VARCHAR | 32 | 否 | 否 | '' | 操作类型：新增 / 编辑 / 查询 / 导出 / 删除 |
| log_level | VARCHAR | 16 | 否 | 否 | 'INFO' | 日志等级 DEBUG/INFO/WARN/ERROR |
| log_content | TEXT | - | 否 | 否 | '' | 日志详细内容 |
| request_ip | VARCHAR | 64 | 否 | 是 | NULL | 客户端 IP 地址 |
| operate_time | DATETIME | - | 否 | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | 操作发生时间 |

11.7 模型版本表 model_version

| 字段名 | 字段类型 | 长度 | 主键 | 是否为空 | 默认值 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| model_id | BIGINT | 20 | 是 | 否 | 自增主键 | 模型记录 ID |
| model_name | VARCHAR | 128 | 否 | 否 | '' | 模型名称 |
| version_code | VARCHAR | 32 | 否 | 否 | '' | 版本号，如 v1.0.0 |
| model_type | VARCHAR | 32 | 否 | 否 | 'YOLO' | 模型框架类型 |
| precision_mode | VARCHAR | 16 | 否 | 否 | 'INT8' | 量化精度：FP32/FP16/INT8 |
| file_path | VARCHAR | 512 | 否 | 否 | '' | 模型文件存储路径 |
| md5_value | VARCHAR | 64 | 否 | 否 | '' | 文件 MD5 校验值 |
| status | TINYINT | 1 | 否 | 否 | 0 | 版本状态：0 停用，1 启用 |
| adapt_hardware | VARCHAR | 128 | 否 | 是 | NULL | 适配硬件型号 |

12 通用接口与协议详细设计

12.1 全局统一错误码规范

00000：请求成功

10001：Token 鉴权失败 / 无访问权限

20001：AI 推理服务异常

30001：采集设备离线断开

40001：请求参数非法缺失

50001：磁盘存储空间不足

12.2 对内模块接口规范

AI 推理接口、后端业务 REST API、前后端交互接口统一 JSON 报文格式，配套完整入参、出参文档。

12.3 对外硬件通信协议

摄像头采集：RTSP 标准流

水文传感器：Modbus-RS485 工业协议

云边双向同步：MQTT v3.1.1

13 异常处理与容错降级设计

| 异常场景 | 触发条件 | 处理逻辑 | 降级策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 边缘外网断开 | 云端心跳连续 5 次超时 | 本地完整执行 AI 识别、告警、证据缓存、工单暂存 | 完全离线自治，联网后批量同步缓存数据 |
| AI 推理单帧超时 | 推理耗时超过 120ms | 丢弃当前帧，打印告警日志 | 自动降低视频并发路数、下调推理帧率 |
| 磁盘存储空间不足 | 磁盘剩余容量＜10% | 自动清理 30 天前无人工标记视频文件 | 人工锁定的重要事件证据永久保留不清理 |
| 推理服务进程崩溃 | 程序异常退出 | 看门狗进程自动重启推理服务 | 临时仅存储原始视频，暂停 AI 识别告警 |
| 云端 RAG 大模型 API 调用失败 | 接口请求超时 / 报错 | 切换本地向量知识库离线检索 | 放弃云端大模型能力，本地离线问答兜底 |
| 传感器持续断连 | 连续 10 周期无数据上报 | 标记传感器离线，风险研判弱化传感数据权重 | 仅依靠视觉图像判定风险，前端提示传感数据缺失 |

14 模块性能与指标保障设计

1.边缘推理延迟保障

依托边缘 AI 推理模块采用 TensorRT INT8 模型量化优化，约束单帧图像推理耗时≤120ms；设置推理任务队列上限，队列溢出时自动丢弃最早帧，防止任务堆积造成延迟持续上涨；推理过程增加超时监控，超时直接终止本轮计算。系统空闲状态自动下调推理帧率平衡算力，高优先级视频流优先调度 GPU 资源，保障河道画面识别延迟稳定可控，满足实时告警业务要求。

2.设备并发接入能力保障

边缘感知接入模块采用多线程异步拉流架构，单台 Jetson 边缘网关最大支持 4 路 RTSP 摄像头并发采集；对传感器上行报文进行合并、削峰处理；云端设备管理模块采用连接池、权限内存缓存机制，支持多台边缘终端同时上报心跳与业务数据。当并发负载接近阈值时，系统自动启用限流策略，优先保障视频采集主线，避免大量设备同时接入引发服务阻塞。

3.数据实时性保障

视频图像、告警事件采用即时推送机制，水文传感数据按周期定时上报；云边通信模块区分消息优先级，预警事件为最高优先级，优先传输；前端采用异步接口轮询 + 消息通知相结合方式，告警消息推送至页面延迟控制在 2s 以内；离线缓存数据仅在网络恢复后台补发，不抢占实时业务传输带宽，保障在线模式下全链路数据流转实时性。

4.低功耗运行保障

依托公共基础模块内置低功耗调度组件，持续监测边缘端 CPU、GPU 负载；系统负载较低时，自动降低推理帧率、休眠闲置视频拉流线程；动态调节模型推理调度策略，关闭不必要后台日志输出；支持定时进入轻负载运行模式。在不影响核心识别功能前提下降低硬件算力消耗，适配边缘终端 7×24 小时长期不间断运行场景。

5.系统稳定性、容错能力保障

各模块内置异常捕获机制，配合云边同步容错策略实现多层防护：网络断开自动切换离线自治模式，业务数据本地持久缓存；推理进程、拉流进程配备看门狗，程序异常自动重启；数据传输支持超时重传、失败退避重试；数据库操作增加事务与重试机制；磁盘容量临近阈值自动清理过期非关键数据；重复报文自动去重，各类故障场景具备降级运行方案，单一模块故障不会造成整体系统瘫痪，保障业务连续运行。

15 TR3评审准出标准

1.全模块设计完整覆盖 PRS 全部 P0/P1 核心需求，无需求遗漏、无功能缺失；

2.三大跨模块标准交互接口字段固定统一，不存在联调冲突风险；

3.数据库表结构、完整业务流程、异常降级逻辑、性能量化指标全部落地到模块细节；

4.分层架构清晰，模块依赖合理，无跨层违规调用设计，模块边界隔离明确；

5.完整端到端业务主线闭环设计，可直接支撑编码开发、现场试点演示交付；

6.离线自治、数据加密、日志留存、合规存档等硬性约束均有对应模块实现逻辑。

16 附件清单

附件 1：全系统分层模块拓扑图

附件 2：河道巡护端到端业务闭环流程图

附件 3：AI 推理服务标准接口完整文档

附件 4：后端业务全量 REST API 接口文档

附件 5：MySQL 数据库完整建表 SQL 脚本

附件 6：全局统一错误码对照表

附件 7：Docker 多环境部署脚本清单

附件 8：端到端验收测试用例清单

附件 9：AI 模型推理性能指标测试报告模板