系统架构设计文档

文档编号：ARCH-RIVER-AI-001-V1.0

版本：V1.0

编制角色：系统架构师/边缘端技术负责人

编制日期：2026年07月22日

所属项目：基于边缘智能与多模态感知的河道主动巡护与风险闭环系统

所属流程：IPD-TR2 系统架构概要评审阶段核心交付物

上游基线：项目Charter、市场机会分析报告、产品包需求说明书（PRS）、关键技术预研报告

下游产出：边缘端/网关/云端详细设计、硬件适配设计、数据库设计、开发调试、系统集成测试

评审人员：PDT项目组、边缘AI技术评审小组、指导老师/技术负责人

目录

1 文档概述	4

1.1 文档目的	4

1.2 文档范围	4

1.3 术语与定义	4

1.4 参考文档	5

2 设计依据与约束条件	5

2.1 需求约束	5

2.2 技术栈约束	5

2.3 业务与环境约束	6

3 总体系统架构设计（端-边-云协同）	6

3.1 总体架构思路	6

3.2 总体架构图说明	7

3.3 架构设计原则	7

4 分层架构详细设计（物联网+边缘AI专属）	8

4.1 物联网终端感知层	8

4.2 边缘网关接入层	8

4.3 边缘AI计算层（系统核心）	9

4.4 云端服务管理层	9

4.5 应用展示层	10

5 系统功能模块划分	10

5.1 终端感知模块组	10

5.2 边缘网关模块组	11

5.3 边缘AI计算模块组	11

5.4 云端管控模块组	11

5.5 公共基础模块	12

6 模块交互与内部接口设计	12

6.1 模块间交互流程	12

6.2 内部接口规范	13

7 外部设备与云端平台接口设计	14

7.1 外部设备接入接口	14

7.2 云端外部服务接口	14

7.3 外部接口容错与同步策略	15

8 数据架构与存储设计	15

8.1 数据整体设计思路	15

8.2 核心数据分类与存储规则	15

8.3 数据同步机制	15

9 非功能架构设计（DFX边缘场景适配）	16

9.1 性能架构设计	16

9.2 兼容性架构设计	16

9.3 可靠性架构设计	16

9.4 可维护性架构设计	17

9.5 低功耗架构设计	17

10 系统安全与设备合规架构设计	17

10.1 设备接入安全	17

10.2 数据安全	18

10.3 AI模型安全	18

10.4 运维访问安全	18

11 分层部署架构设计	18

11.1 物联网终端部署	19

11.2 边缘网关/边缘AI节点部署	19

11.3 云端服务器部署	19

12 边缘架构风险与优化方案	19

13 TR2架构评审准入准出标准	22

13.1 评审准入条件	22

13.2 评审准出标准	23

14 附件清单	23

# 1 文档概述

## 1.1 文档目的

本文档为基于边缘智能与多模态感知的河道主动巡护与风险闭环系统TR2阶段核心交付基线，用于定义系统端-边-云整体分层架构、河道物联网设备接入规范、边缘AI多智能体推理架构、多模态数据流转机制、业务模块拆分规则、通信协议标准及全链路部署方案。本文档对齐产品包需求说明书（PRS）全部功能与非功能需求，是后续硬件适配、边缘端开发、云端平台开发、AI算法部署、系统集成调试、测试验收、项目交付的唯一架构依据，PDT团队所有研发、测试、运维工作均需严格遵循本架构规范，任何架构偏离需执行正式需求变更流程。

本架构聚焦野外河道弱网、断网高频场景，以边缘离线自治、多模态感知融合、风险智能闭环为核心设计目标，解决传统人工巡护效率低、违规识别滞后、取证困难、工单协同低效等行业痛点，支撑7×24小时无人值守河道巡护业务落地。

## 1.2 文档范围

本文档架构覆盖范围包含：Jetson Orin Nano边缘计算终端、现场触控交互屏、河道视频采集设备、水文多传感器终端、边缘AI推理核心服务、本地告警调度系统、云端管理平台、多智能体AI算法模块、RAG水利知识库、工单闭环管理系统、数据存储与可视化系统。

本文档不包含范围：硬件整机生产加工、河道土建立杆施工、第三方政务平台深度定制开发、无人机巡检系统集成、流域数字孪生系统、专业实验室水质检测自研设备、二期迭代拓展功能。

## 1.3 术语与定义

1. 多模态感知：系统融合视频图像、水位、雨量、水质、温湿度等多类传感数据，实现多维度河道环境状态感知与风险联合研判的技术体系。

2. 边缘离线自治：边缘终端断网状态下，独立完成视频采集、AI推理、风险研判、告警触发、数据存证、工单生成等核心业务，无需依赖云端算力与网络。

3. AI多智能体：包含感知智能体、研判智能体、调度决策智能体、交互智能体四大模块，分工完成目标识别、风险评分、工单调度、本地交互等核心能力。

4. RAG检索增强生成：基于水利法规、巡检案例构建本地知识库，通过检索匹配+大模型生成，实现法规问答、巡检报告自动生成的技术能力。

5. 河湖四乱：特指河道乱占、乱采、乱堆、乱建四类违规场景，为系统核心识别与监管目标。

6. 增量数据同步：云边协同数据同步机制，仅同步新增、变更数据，降低野外弱网环境下的网络带宽消耗。

7. 模型INT8量化：将高精度AI模型轻量化压缩为INT8精度，适配边缘终端低算力硬件环境，保障推理效率与精度平衡。

## 1.4 参考文档

1. 《项目Charter立项任务书》

2. 《产品包需求说明书（PRS）V1.0》

3. 《关键技术预研报告》

4. 物联网MQTT/Modbus通信协议规范、边缘计算行业设计标准

5. 《河湖长制信息化建设规范》《河道管理条例》《水污染防治法》

6. 边缘AI模型轻量化部署技术规范、水利信息化数据存储合规标准

# 2 设计依据与约束条件

## 2.1 需求约束

1. 设备接入约束：支持4路RTSP摄像头并行接入，兼容Modbus/RS485水文传感器，实现多终端统一接入与状态管控。

2. 边缘AI约束：必须支持全场景离线推理，常规光照目标识别mAP≥92%，夜间/雨天mAP≥83%，单帧推理延迟≤120ms。

3. 多模态研判约束：需实现视频图像与水文传感数据融合研判，降低纯视觉误报率40%以上，支持三级风险自动分级。

4. 业务闭环约束：实现异常识别、证据留存、工单生成、任务派发、处置回填、归档溯源的全流程闭环架构。

5. 人机交互约束：本地触摸屏支持可视化配置、告警展示、工单操作、语音播报，页面响应延迟≤1秒。

6. 报表合规约束：支持巡检日报、月报自动生成，支持Excel/PDF批量导出，满足河湖考核归档需求。

## 2.2 技术栈约束

边缘端开发框架：Python、PyTorch Lite、ROS2轻量化框架

物联网通信协议：RTSP（视频传输）、Modbus-RTU（传感器数据）、MQTT（云边消息交互）、HTTP（接口请求）

边缘AI推理框架：TensorRT、ONNX Runtime、轻量化YOLOv8-INT8量化模型、本地水利微调大模型

云端开发技术：SpringBoot后端、Vue可视化大屏、Redis缓存、向量数据库、Nginx服务部署

数据存储方案：边缘端SQLite轻量数据库、云端MySQL业务数据库、FAISS向量知识库、本地加密媒体文件存储

部署硬件环境：Jetson Orin Nano边缘终端、工业级触控屏、水利专用水文传感器、高清RTSP网络摄像头

## 2.3 业务与环境约束

1. 算力约束：边缘终端峰值内存占用≤6GB，CPU占用≤75%，需适配低算力硬件的轻量化运行需求。

2. 网络约束：野外河道网络不稳定，需支持断网全功能离线运行，联网后自动增量数据同步，适配低带宽环境。

3. 功耗约束：野外设备无持续供电保障，终端需支持低功耗休眠、算力动态调度机制，降低设备能耗。

4. 存储约束：边缘本地媒体文件默认留存30天，业务数据留存3年，日志数据留存1年，支持自动清理与关键数据锁定保护。

5. 合规约束：满足政务数据不出属地要求，本地数据加密存储、传输加密，视频画面支持隐私脱敏，符合河湖信息化合规标准。

6. 环境适配约束：支持户外高低温、阴雨、夜间复杂工况，保障7×24小时不间断稳定运行。

# 3 总体系统架构设计（端-边-云协同）

## 3.1 总体架构思路

本系统采用终端感知-边缘计算-云端管控三级端边云协同架构，贴合河道野外作业场景痛点，以“离线自治优先、云边协同赋能、多模融合研判、风险全链闭环”为核心设计理念。摒弃传统河道监控过度依赖云端算力、网络的架构模式，将核心AI推理、风险研判、告警调度、数据存证、工单处理能力下沉至边缘终端，保障断网场景业务不中断；云端聚焦全局设备管控、数据汇总分析、模型迭代优化、报表生成与远程运维，实现“本地高效处置、云端统筹管理”的架构目标。

架构整体围绕四大AI智能体构建核心业务能力，通过多模态数据融合解决单一视觉识别误报率高的问题，通过标准化工单流程解决河道巡检协同低效问题，通过本地加密存证解决执法取证难问题，全面覆盖河道主动巡护、风险预警、闭环处置、考核归档全业务场景。

## 3.2 总体架构图说明

系统整体架构分为五大层级，自下而上依次为物联网终端感知层、边缘网关接入层、边缘AI计算层、云端服务管理层、应用展示层，各层级独立解耦、协同联动，核心拓扑与流转逻辑如下：

1. 终端感知层：部署RTSP摄像头、水位/雨量/水质/温湿度传感器、声光告警设备、触控交互终端，完成河道环境数据、视频画面的实时采集与指令执行，是系统数据与交互源头。

2. 边缘网关接入层：统一接入所有终端设备，完成协议转换、数据过滤降噪、设备鉴权、状态监控、断线重连，实现多设备统一管控与数据预处理，减轻上层计算压力。

3. 边缘AI计算层（核心）：部署四大AI智能体与轻量化算法模型，离线完成视频目标识别、多模态数据融合、风险分级研判、工单生成、本地告警、证据加密存储，实现核心业务本地化闭环。

4. 云端服务管理层：接收边缘同步数据，完成全局设备监控、历史数据归档、AI模型迭代、规则配置下发、报表统计、权限管控，支撑全域河道统筹管理。

5. 应用展示层：分为本地触控端与云端Web大屏，分别面向一线运维人员与河道管理人员，提供可视化交互、告警查看、工单处置、数据统计、报表导出能力。

数据流转逻辑：终端采集原始数据→边缘网关预处理→边缘AI智能体推理研判→本地告警+存证+工单生成→联网后增量同步至云端→云端汇总分析+报表生成+远程配置下发，断网状态下仅执行本地闭环流程，无云端依赖。

## 3.3 架构设计原则

1. 分层解耦原则：终端、边缘、云端三层职责独立、单向依赖，层级边界清晰，各层级模块可独立开发、测试、迭代，降低耦合度。

2. 边缘自治原则：核心巡护、识别、研判、告警、存证、工单功能完全支持断网离线运行，不受野外网络波动影响，保障业务连续性。

3. 轻量高效原则：适配Jetson Orin Nano边缘低算力硬件，AI模型INT8量化轻量化，服务精简优化，严控算力、内存、带宽资源占用。

4. 多模融合原则：基于视频图像+多类水文传感数据联合研判，弥补单一识别方式的缺陷，大幅降低无效告警、误报概率。

5. 云边协同原则：离线本地自主处置、联网自动数据同步，云端可下发配置规则、更新AI模型、汇总全局数据，实现边端高效执行、云端统筹管控。

6. 安全合规原则：设备接入唯一鉴权、数据传输全程加密、本地数据脱敏存储、操作日志全程留存、证据文件加密防篡改，满足水利行业合规要求。

7. 闭环可控原则：从异常发现、风险研判、告警推送、工单派发、现场处置、结果回填、档案归档形成全流程闭环，所有事件可追溯、可统计、可考核。

# 4 分层架构详细设计（物联网+边缘AI专属）

## 4.1 物联网终端感知层

核心职责：承担河道全域环境感知、视频采集、数据上报、指令执行、本地交互与告警输出，是系统的数据源头与终端执行载体，保障7×24小时不间断数据采集。

设备类型：高清RTSP网络摄像头、水位传感器、雨量传感器、水质浊度传感器、温湿度传感器、本地工业触控屏、声光告警灯、蜂鸣器继电器设备。

核心能力：

1. 视频采集：支持4路RTSP高清视频实时采集、画面录制，适配昼夜、阴雨复杂光照场景。

2. 传感数据采集：周期性采集水位、雨量、水质、温湿度数据，精准反馈河道环境状态。

3. 状态上报：实时上报设备在线/离线状态、工作参数、故障异常信息。

4. 指令执行：响应边缘端下发的告警触发、参数调整、设备重启等控制指令。

5. 本地交互：支持现场人员查看告警、处置工单、配置系统参数、接收语音提示。

6. 低功耗运行：支持设备休眠、间歇采集机制，适配野外低供电场景。

## 4.2 边缘网关接入层

核心职责：实现全品类终端设备统一接入、通信协议适配转换、原始数据预处理、设备状态管控、网络调度与消息转发，屏蔽底层设备差异，为上层AI计算层提供标准化数据输入。

核心能力：协议适配、设备鉴权、数据降噪清洗、断线重连、设备拓扑管理、消息路由转发、数据缓存容错。

技术实现与适配规则：

1. 协议适配：兼容RTSP视频传输协议、Modbus-RTU工业传感协议、MQTT消息协议，自动识别终端设备协议类型，完成统一协议封装。

2. 设备鉴权：所有终端设备接入需经过唯一密钥校验，非法设备自动拦截，防止未授权设备接入系统。

3. 数据预处理：对原始视频帧、传感数据进行降噪、去重、格式标准化处理，过滤无效冗余数据，提升AI推理效率。

4. 网络容错：设备断线后自动重试连接，断网期间缓存所有采集数据，联网后断点续传，保障数据完整性。

5. 拓扑管理：自动识别接入设备数量、类型、状态，生成河道设备拓扑图谱，支持可视化管控。

## 4.3 边缘AI计算层（系统核心）

核心职责：部署轻量化AI多智能体模型与规则引擎，完全本地化完成视频目标推理、多模态数据融合研判、风险分级评分、异常事件判定、告警触发、工单生成、证据留存，无需依赖云端算力，实现核心业务离线自治。

核心能力：模型轻量化离线推理、多模态数据融合计算、智能风险研判、本地业务决策、分级告警调度、事件证据存证、算力资源动态调度、异常容错降级。

边缘AI推理策略、模型管理、算力适配方案：

1. 推理策略：采用“实时增量推理+持续目标跟踪”机制，对河道垃圾、违建、非法采砂等目标持续监测，满足5分钟以上停留阈值触发告警，避免瞬时干扰导致误报。结合水文数据动态调整风险判定阈值，暴雨、高水位场景自动提升风险等级。

2. 模型管理：内置轻量化YOLOv8-INT8量化检测模型、河道风险规则模型、水利行业微调大模型，所有模型本地离线加载；支持云端模型更新包下发，本地一键替换升级，保留历史模型版本便于回滚。

3. 算力适配：基于Jetson Orin Nano硬件算力动态调度资源，空闲时段降低算力功耗，高并发推理时段最大化利用算力，严控CPU、内存占用峰值，保障多任务并行稳定运行。

4. 智能体协同：四大AI智能体分工协作，感知智能体负责目标识别跟踪，研判智能体负责风险评分与法规匹配，调度智能体负责工单与告警调度，交互智能体负责本地人机交互，形成完整AI推理闭环。

## 4.4 云端服务管理层

核心职责：承担全域设备集中管控、边缘数据汇总归档、AI模型迭代优化、全局数据分析、远程参数配置、权限分级管理、巡检报表生成、运维日志归档，实现河道巡护业务统筹管理与数据沉淀。

核心能力：云边增量数据同步、批量设备远程管控、AI模型迭代下发、全局数据统计分析、分级权限管控、智能报表生成、远程运维诊断、历史数据溯源。

云端核心服务能力补充：

1. 数据统筹：汇总所有边缘终端上报的事件数据、传感数据、设备状态数据，构建河道数字档案，支持长期趋势分析与高发风险点位统计。

2. 策略管控：支持管理员远程自定义风险判定规则、告警阈值、工单派发规则，批量同步至各边缘终端。

3. 模型迭代：基于全局事件数据迭代优化AI模型，生成优化模型包后批量下发至边缘终端，提升全域识别精度。

4. 考核支撑：自动汇总月度、季度巡检数据，生成标准化考核台账，满足河湖长制上级考核上报需求。

## 4.5 应用展示层

核心职责：搭建本地触控端与云端Web可视化平台，为不同层级用户提供差异化交互能力，实现设备状态可视化、AI识别结果展示、告警信息推送、工单处置操作、参数配置、报表导出、人工干预管控。

界面适配与交互能力：

1. 本地触控端：适配工业触摸屏操作逻辑，界面简洁直观，支持离线查看实时视频、告警弹窗、工单列表，支持处置结果回填、系统基础参数配置、语音播报提示，适配一线运维人员现场操作。

2. 云端Web大屏：适配电脑浏览器访问，支持全域河道设备状态监控、异常事件热力图展示、数据统计看板、历史事件溯源、批量报表导出、人员权限管理，适配河湖长、管理人员、执法人员办公使用。

3. 消息推送：支持云端消息弹窗、本地语音播报、声光告警多渠道提醒，确保异常事件及时触达用户。

# 5 系统功能模块划分

## 5.1 终端感知模块组

模块1：设备数据采集模块——核心职责：负责多路RTSP视频流、水位、雨量、水质、温湿度等多维度数据的实时采集、格式标准化处理，按照固定频率上传至边缘网关层，保障数据采集的连续性、完整性与准确性，为上层AI推理与研判提供原始数据支撑。

模块2：终端状态监测模块——核心职责：实时监测摄像头、传感器、触控屏、告警设备的在线状态、运行参数、故障信息，自动识别设备断连、异常宕机、数据采集失效等问题，及时上报异常状态，支持故障溯源与运维排查。

模块3：终端指令执行模块——核心职责：接收边缘端下发的告警触发、设备重启、参数调整、语音播报等控制指令，快速完成指令执行；支持本地人工干预操作，响应现场人员的设备管控、工单处置操作。

## 5.2 边缘网关模块组

模块1：设备接入与鉴权模块——核心职责：统一管理所有终端设备的接入请求，通过唯一设备密钥完成身份鉴权，拦截非法设备接入；维护设备在线状态列表，实现设备新增、解绑、状态更新的全生命周期管理。

模块2：协议转换与数据转发模块——核心职责：完成RTSP、Modbus、MQTT等多协议的适配与转换，将不同终端的异构数据统一封装为标准化数据格式；根据业务逻辑完成数据路由转发，精准推送至对应AI计算模块与存储模块。

模块3：边缘数据预处理模块——核心职责：对原始视频帧、传感时序数据进行降噪、去重、筛选、清洗处理，过滤无效、异常、冗余数据；对采集数据进行格式标准化适配，降低AI推理算力消耗，提升研判精准度。

## 5.3 边缘AI计算模块组

模块1：轻量化AI推理模块——核心职责：基于量化YOLO模型完成河道漂浮垃圾、违建堆料、非法采砂、违规船只、人员等目标的实时检测与跟踪；支持昼夜、阴雨复杂工况推理，保障识别精度达标，输出标准化目标识别结果与坐标信息。

模块2：本地智能研判与告警模块——核心职责：融合视频识别结果与多类水文传感数据，通过风险规则引擎完成三级风险自动分级；根据风险等级触发差异化告警机制，实现本地声光提醒、触控弹窗、语音播报，同时留存事件截图与短视频证据。

模块3：边缘离线自治模块——核心职责：管控系统断网离线全流程业务，保障断网状态下AI推理、风险研判、告警触发、数据存证、工单生成、本地交互功能正常运行；联网后自动触发增量数据同步，修复网络断连期间的数据断层。

## 5.4 云端管控模块组

模块1：全局设备管理模块——核心职责：集中管控所有边缘终端与下位感知设备，实时监控设备在线状态、运行参数、故障信息；支持远程设备配置、重启、升级操作，实现全域设备可视化统筹管理。

模块2：云边数据同步模块——核心职责：采用增量同步、断点续传机制，完成边缘端事件数据、传感数据、日志数据的云端汇总；保障云边数据一致性，兼容弱网、断网场景，避免数据重复、丢失、错乱。

模块3：AI模型迭代与下发模块——核心职责：基于云端汇总的海量河道事件数据，迭代优化AI识别模型与风险规则模板；支持模型包、规则模板批量下发至边缘终端，实现边缘能力迭代升级。

模块4：数据统计与报表模块——核心职责：自动汇总全域河道异常事件、巡检记录、设备运行数据，完成数据统计分析与可视化展示；一键生成巡检日报、月报、考核台账，支持Excel、PDF格式批量导出。

## 5.5 公共基础模块

公共基础模块覆盖系统全层级通用能力，具体包含：账号权限分级认证、全场景操作日志记录、系统异常容错与自动重启、边缘设备低功耗动态管控、数据传输与存储加密、系统参数可视化配置、远程故障诊断与运维、数据备份与恢复、模型版本管理、隐私数据脱敏处理。模块全程支撑业务稳定运行，保障系统安全性、可靠性、可维护性，适配水利行业合规与运维需求。

# 6 模块交互与内部接口设计

## 6.1 模块间交互流程

系统模块交互分为离线本地交互与联网云边交互两套逻辑，全程闭环、分工明确，具体流转流程如下：

1. 数据采集预处理流程：终端感知模块采集视频、传感原始数据→边缘网关接入模块完成鉴权、协议转换、数据清洗→标准化数据推送至边缘AI计算模块，为推理研判提供数据输入。

2. AI推理与风险研判流程：边缘AI推理模块完成目标识别跟踪→多模态数据融合计算→研判模块完成风险分级评分→调度模块根据风险等级生成标准化工单、触发本地告警→交互模块完成语音播报、弹窗展示。

3. 本地闭环处置流程：一线人员通过本地触控屏查看告警事件与工单→现场完成问题处置→回填处置结果→系统自动归档本地事件数据、留存证据文件，完成离线业务闭环。

4. 云边协同同步流程：网络恢复后，边缘端增量同步离线期间的事件数据、工单记录、设备日志至云端→云端汇总数据、更新设备状态与事件台账→云端下发最新配置规则、AI模型更新包至边缘端。

5. 云端统筹管控流程：云端汇总全域数据生成统计报表、风险热力图→管理员远程审核事件、调整系统规则、下发运维指令→边缘端接收指令并执行，完成全域统筹管控。

## 6.2 内部接口规范

系统内部接口统一采用轻量化交互规范，适配边缘低带宽、低算力场景，请求格式标准化、返回码统一、异常容错机制完善，核心内部接口清单如下：

| 接口编号 | 接口名称 | 调用模块 | 被调模块 | 请求方式/协议 | 核心作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-001 | 终端数据推送接口 | 终端感知模块 | 边缘网关模块 | MQTT/推送 | 推送实时视频流、传感数据、设备状态数据至边缘网关 |
| INT-002 | 标准化数据输入接口 | 边缘网关模块 | 边缘AI推理模块 | HTTP/本地调用 | 推送预处理后的标准化数据，供AI模型推理使用 |
| INT-003 | AI推理结果回调接口 | 边缘AI推理模块 | 风险研判模块 | 本地接口调用 | 推送目标识别结果，支撑多模态风险融合研判 |
| INT-004 | 告警工单生成接口 | 风险研判模块 | 调度决策模块 | 本地接口调用 | 根据风险等级生成标准化处置工单与告警指令 |
| INT-005 | 本地交互指令接口 | 调度模块 | 交互智能体模块 | 本地调用 | 下发弹窗、语音播报、声光告警等交互指令 |
| INT-006 | 边缘数据同步接口 | 边缘端数据模块 | 云端数据模块 | MQTT/HTTPS | 完成边缘端增量数据向云端的同步上传 |
| INT-007 | 云端配置下发接口 | 云端管控模块 | 边缘网关模块 | HTTPS | 下发系统规则、识别阈值、设备配置等参数 |
| INT-008 | 模型升级下发接口 | 云端模型模块 | 边缘AI模块 | HTTPS断点续传 | 下发AI模型更新包，支撑边缘模型迭代升级 |

# 7 外部设备与云端平台接口设计

## 7.1 外部设备接入接口

1. 摄像头接入接口：兼容行业标准RTSP视频流协议，支持主流品牌网络摄像头接入，统一视频帧率、码率适配规则，支持多路视频并发接入与稳定传输，接口具备断线重连、视频帧容错能力。

2. 传感器接入接口：基于Modbus-RTU、RS485工业通用协议，适配水位、雨量、水质、温湿度各类水文传感器，统一数据采集频率、数据格式、寄存器地址规范，支持传感器热插拔识别与状态监测。

3. 告警外设接口：支持继电器设备对接，通过IO接口实现声光告警灯、蜂鸣器的开关控制，响应延迟≤50ms，适配现场实时告警需求。

## 7.2 云端外部服务接口

1. 云端大模型API接口：作为本地大模型扩容备选方案，采用HTTPS+Token鉴权方式调用，设置单终端每日2000次调用限流；接口故障自动降级切换至本地模型，问答结果本地缓存，减少重复调用损耗。

2. 文件导入导出接口：支持PDF、Excel、MP4、图片等格式文件批量导入，适配法规文档、巡检台账、事件证据包导入导出需求，接口支持批量处理、断点续传、文件加密。

## 7.3 外部接口容错与同步策略

1. 所有外部接口均采用Token密钥鉴权，禁止非法访问与数据篡改；接口异常自动重试3次，重试失败后标记异常并本地缓存数据。

2. 设备接口支持离线缓存机制，断网期间不中断设备采集与业务运行，联网后自动补传数据。

3. 外部服务接口采用主备切换机制，优先使用本地服务，云端接口作为备用，保障业务连续性。

# 8 数据架构与存储设计

## 8.1 数据整体设计思路

本系统采用边缘本地存储为主、云端汇总存储为辅的分级数据架构，贴合野外河道弱网、断网高频场景，兼顾数据完整性、存储合规性、带宽高效性。严格区分边缘实时业务数据与云端全局汇总数据，制定差异化存储周期、清理规则、加密策略与同步机制；通过数据轻量化处理、增量同步、自动清理、关键数据锁定等机制，适配边缘设备低存储、低带宽硬件约束，同时满足水利行业数据归档、溯源、执法合规要求。

## 8.2 核心数据分类与存储规则

1. 边缘本地数据

包含设备实时状态数据、多路视频流原始帧、AI推理识别结果、多模态传感时序数据、本地告警日志、离线工单数据、事件截图、短视频证据文件、本地操作日志。

存储规则：媒体证据文件默认留存30天，存储空间不足时自动清理最早无执法标记文件，支持关键事件手动锁定永久留存；业务数据、操作日志本地留存1年，数据全程加密存储，支持隐私脱敏处理。

2. 云端全局数据

包含设备电子档案、全域历史事件汇总数据、河道风险统计数据、AI模型文件、系统配置参数、用户权限数据、运维日志、巡检报表台账、RAG水利知识库数据。

存储规则：普通业务台账数据、设备档案数据存储周期≥3年；系统运维日志、操作日志存储周期≥1年；RAG知识库支持10GB容量扩容，文档修改后自动更新向量索引；所有云端数据定期备份，防止数据丢失。

## 8.3 数据同步机制

1. 增量同步机制：仅同步边缘端新增、变更的事件数据、工单数据、日志数据，无需全量同步，大幅降低野外弱网带宽消耗，提升同步效率。

2. 断网缓存机制：网络断开时，边缘端自动缓存所有业务数据、采集数据、操作记录，不丢失任何数据，保障离线业务完整性。

3. 断点续传机制：联网同步过程中若网络中断，恢复后从断点位置继续同步，无需重新全量传输，避免资源浪费与数据重复。

4. 数据一致性保障：云端同步数据后自动校验数据完整性与时效性，对缺失、异常数据触发补传机制，确保云边数据一致；同步失败数据自动标记，后台持续重试。

# 9 非功能架构设计（DFX边缘场景适配）

## 9.1 性能架构设计

针对边缘算力、网络、交互场景做全维度性能优化，量化性能指标与架构方案如下：

1. AI推理性能：单帧视频AI推理延迟≤120ms，常规光照识别mAP≥92%，夜间/雨天复杂工况mAP≥83%，4路视频并发推理稳定无卡顿。

2. 交互响应性能：本地触摸屏页面加载响应≤1秒，云端Web大屏页面加载≤2秒，本地大模型问答响应≤2秒，缓存问答响应≤1秒。

3. 资源占用性能：Jetson Orin Nano终端内存峰值占用≤6GB，CPU峰值占用≤75%，保障多任务并行稳定运行，无卡顿、无宕机。

4. 数据传输性能：采用轻量化数据封装、增量同步机制，适配低带宽野外网络，数据传输成功率≥99.5%。

## 9.2 兼容性架构设计

1. 硬件兼容：完整适配Jetson Orin Nano边缘硬件，兼容主流品牌RTSP摄像头、Modbus工业传感器，适配野外触控交互终端。

2. 协议兼容：支持RTSP、Modbus-RTU、RS485、MQTT、HTTP多类通用协议，可适配不同型号终端设备接入。

3. 系统兼容：云端管理平台兼容Windows10/11主流浏览器，无需安装专属客户端，适配日常办公场景。

4. 模型兼容：AI模型支持INT8量化适配，可灵活适配不同算力边缘设备，支持模型版本向下兼容迭代。

## 9.3 可靠性架构设计

1. 离线自治可靠：外网断开后，AI识别、告警、工单、数据存储、本地交互所有核心功能正常运行，业务零中断。

2. 设备连接可靠：终端设备断线后自动重连，重连成功率≥99.8%，恢复后自动补传离线数据，无数据丢失。

3. 异常容错可靠：AI推理异常、程序报错时自动触发降级策略，程序异常自动重启，重启后自动恢复采集、推理任务。

4. 数据存储可靠：本地媒体文件自动清理+关键数据锁定，云端数据定期备份，双重保障数据完整性；传感器断连自动标记，恢复后补传数据。

5. 运行稳定可靠：边缘终端支持7×24小时不间断稳定运行，适配野外长期无人值守场景。

## 9.4 可维护性架构设计

1. 可视化配置维护：识别阈值、告警规则、风险分级标准、设备参数全部支持可视化配置，无需修改代码即可完成系统调整。

2. 模型便捷维护：AI模型支持本地离线一键更新、版本回滚，无需重新部署系统，降低迭代维护成本。

3. 日志分级维护：系统日志分为调试、信息、告警、错误四级，支持按类型、时间检索导出，便于故障排查。

4. 远程运维维护：支持边缘终端远程日志采集、故障诊断、参数调整、设备重启，减少现场运维成本。

## 9.5 低功耗架构设计

1. 终端休眠策略：无异常场景下，传感器、摄像头支持间歇采集休眠，降低设备功耗；夜间低风险时段自动调整采集频率。

2. 算力动态调度：边缘终端根据业务负载动态调整算力资源，空闲时段降低CPU、GPU功耗，高负载时段最大化算力输出，平衡性能与功耗。

3. 数据批量上报：低优先级传感数据、日志数据采用批量汇总上报机制，减少频繁传输带来的功耗损耗与带宽占用。

4. 非核心功能启停：支持手动/自动启停非核心辅助功能，极端低供电场景优先保障AI推理、告警、数据存储核心业务运行。

# 10 系统安全与设备合规架构设计

## 10.1 设备接入安全

所有物联网终端、边缘设备采用唯一设备密钥鉴权机制，设备接入前需完成身份绑定与校验，未授权、非法设备自动拦截，禁止接入系统；支持设备解绑、挂失管控，防止设备被盗冒用；全程记录设备接入、离线、异常状态日志，实现设备接入全流程可追溯。

## 10.2 数据安全

1. 数据脱敏：本地视频画面自动脱敏处理无关行人面部信息，满足隐私保护要求，避免隐私泄露风险。

2. 存储加密：边缘本地事件视频、截图、工单数据、传感数据全程加密存储，无权限账号无法查看、下载。

3. 传输加密：所有云边数据交互、设备数据传输采用加密链路，防止数据被窃取、篡改。

4. 备份溯源：云端数据定期备份，所有数据操作、下载、查看行为全程留存日志，保存时长不少于1年，可全程溯源。

## 10.3 AI模型安全

1. 模型加密部署：所有本地AI模型、知识库文件加密部署在边缘终端，防止模型被窃取、篡改。

2. 版本校验：模型更新、加载前自动完成版本校验与完整性校验，拦截非法、破损模型文件。

3. 模型防篡改：部署后的模型文件锁定只读权限，禁止私自修改、替换，保障AI推理能力稳定可靠。

## 10.4 运维访问安全

1. 分级权限管控：设置管理员、运维、执法、只读四类账号，差异化分配操作权限，最小权限原则管控系统访问。

2. 远程操作鉴权：所有远程配置、模型更新、数据下载、设备管控操作需二次鉴权，防止非法远程操作。

3. 日志全程留存：所有系统访问、操作、变更日志完整留存，支持检索、导出、溯源，满足审计合规要求。

# 11 分层部署架构设计

## 11.1 物联网终端部署

1. 部署环境：野外河道监测点位，户外防水防尘硬件环境，适配高低温、阴雨复杂气候。

2. 设备部署：RTSP摄像头定点架设，覆盖河道重点监测区域；水文传感器垂直安装于河道监测点位，保障数据采集精准；触控屏部署于现场运维值守点位，方便人员现场操作。

3. 运行逻辑：设备上电自动启动，持续采集数据、监听控制指令，支持低功耗休眠与自动唤醒，断网状态下正常运行。

## 11.2 边缘网关/边缘AI节点部署

1. 部署环境：Jetson Orin Nano边缘终端，搭载嵌入式Linux系统，适配户外工控运行环境。

2. 资源配置：预留8G运行内存、64G本地存储，满足模型推理、数据缓存、日志存储需求。

3. 部署流程：系统镜像预装→AI模型、知识库部署→设备参数初始化→协议配置→离线功能调试→云边同步调试→正式上线运行。

4. 离线运行条件：无需外网网络，终端上电即可独立完成所有核心业务，网络恢复后自动同步数据。

## 11.3 云端服务器部署

1. 部署环境：云端Linux服务器，支持稳定外网访问，配置防火墙、安全防护策略。

2. 服务部署：后端服务、可视化大屏、数据库、向量知识库、文件服务独立部署，资源隔离、互不干扰。

3. 运行逻辑：7×24小时不间断运行，实时监听边缘终端连接请求，完成数据汇总、管控指令下发、模型迭代、报表生成。

4. 容灾保障：云端数据定期备份，服务异常自动重启，保障全局管控能力稳定。

# 12 边缘架构风险与优化方案

| 风险编号 | 架构风险描述 | 风险等级高/中/低 | 应对优化方案 | 后续管控阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISK-001 | 边缘终端算力有限，4路视频高并发推理场景下，易出现推理延迟升高、CPU/内存资源占用超标，导致业务卡顿 | 中 | 1. 进一步优化AI模型量化策略，采用INT8+模型剪枝轻量化处理，降低算力消耗；2. 新增算力动态调度机制，空闲时段休眠冗余推理线程，高负载时段优先保障风险推理核心任务；3. 限制非核心日志、文件同步任务在推理高峰期运行，规避资源抢占问题。 | TR3/TR4 |
| RISK-002 | 野外河道网络波动、断网频次高，长时间断网后本地缓存数据量大，联网瞬时同步易出现带宽拥堵、数据同步超时问题 | 中 | 1. 优化增量同步与分片断点续传机制，按时间分片分批同步数据，避免瞬时大流量传输；2. 划分数据同步优先级，优先同步告警、工单核心业务数据，延后同步日志、普通传感数据；3. 增设同步限流策略，适配野外低带宽环境。 | TR3 |
| RISK-003 | 多品牌、多型号传感设备协议、数据精度不统一，易出现数据适配异常、数据错乱，影响多模态融合研判精度 | 低 | 1. 搭建统一设备协议适配层，标准化各类传感器数据格式、精度、采集频率；2. 新增设备数据校验、异常过滤机制，自动识别并屏蔽异常传感数据；3. 建立设备适配台账，固化合规设备型号清单。 | TR3 |
| RISK-004 | 复杂雨雪、夜间逆光工况下，AI视觉识别精度下降，易出现漏检、误检，导致无效告警或风险漏判 | 中 | 1. 扩充复杂工况河道样本数据集，迭代优化微调AI模型；2. 强化多模态融合研判权重，低画质场景下提升水文传感数据研判占比，弥补视觉识别短板；3. 增设人工复核兜底机制，对低置信度识别结果不触发告警。 | TR3/TR4 |
| RISK-005 | 边缘本地存储容量有限，长期运行下媒体证据文件堆积，可能导致存储空间不足、系统运行异常 | 低 | 1. 完善本地存储自动清理策略，严格执行30天媒体文件自动清理规则；2. 新增存储空间实时监测告警，容量不足时提前预警；3. 支持关键执法事件证据文件手动锁定、云端主动备份留存。 | TR3 |
| RISK-006 | 云端模型下发、配置更新过程中若网络中断，易出现模型文件破损、配置错乱，导致边缘业务异常 | 低 | 1. 模型、配置更新前做完整MD5校验，破损文件自动废弃、重新下载；2. 配置更新采用热更新+版本备份机制，更新失败自动回滚至上一稳定版本；3. 禁止更新过程中重启设备，保障更新完整性。 | TR3 |

# 13 TR2架构评审准入准出标准

为规范TR2阶段架构评审流程，明确项目迭代基线，保障架构可落地、可开发、可验收，结合项目PRS需求与边缘AI河道巡护业务特性，制定本准入准出标准，满足全部准出条件方可进入TR3详细设计阶段。

## 13.1 评审准入条件

1. 项目上游基线完整可用，包含立项Charter、PRS产品需求说明书、关键技术预研报告，需求无缺失、无争议。

2. 系统整体端边云架构、分层设计、模块划分、接口规范、数据架构已完成完整设计，无空白核心模块。

3. 核心技术栈、硬件部署方案、安全合规方案已固化，无待定、待确认关键技术问题。

4. 架构风险已全面梳理，所有风险均明确等级、优化方案与管控阶段。

## 13.2 评审准出标准

1. 需求全覆盖：架构设计100%覆盖PRS所有P0/P1核心功能需求与非功能需求，河道多模态感知、边缘离线自治、AI风险研判、工单闭环、报表导出等核心业务无架构设计缺失。

2. 架构合理性：端-边-云分层架构边界清晰、解耦充分，AI多智能体协同逻辑、多模态融合研判架构、离线自治机制设计合理，无架构缺陷与逻辑漏洞。

3. 方案可落地：设备接入规范、通信协议、数据流转、存储策略、同步机制、部署方案完整可行，适配野外河道弱网、低算力、复杂工况场景，可直接指导后续开发。

4. 可靠性合规达标：离线自治、容错降级、数据安全、设备安全、运维安全架构方案完整，满足水利行业合规要求与7×24小时稳定运行需求。

5. 风险可控：所有架构风险均已明确优化方案，高、中风险可在TR3/TR4阶段完成整改落地，无不可控重大架构风险。

6. 文档完整性：本架构文档内容完整、格式规范、逻辑统一，配套架构拓扑图、流程图、接口清单等附件齐全。

# 14 附件清单

附件1：系统端-边-云总体架构拓扑图

附件2：河道物联网设备分层拓扑部署图

附件3：边缘AI多智能体推理与风险研判流程图

附件4：云边增量数据同步与断点续传流程图

附件5：系统核心模块内部/外部接口详细清单

附件6：河道设备通信协议与数据格式规范文档

附件7：边缘AI模型轻量化部署与迭代规范

附件8：系统安全合规与数据脱敏实施规范