产品包需求说明书（PRS）

文档编号：PRS-MA-001-V1.0

版本：V 1.0

编制人：PDT产品/SE

编制日期 : 2026年7月18日

关联项目：基于边缘智能与多模态感知的河道主动巡护与风险闭环系统

前置依据：项目Charter、市场机会分析报告、客户VOC访谈记录、技术预研报告

使用阶段：IPD概念阶段、TR1评审基线，全研发阶段需求基准

评审人员：PDT全体、行业业务专家、IPMT代表

目录

- 1.文档概述

- 2.产品定位与目标用户

- 3.业务场景需求

- 4.产品核心能力需求（AI多智能体专属模块）

- 5.功能需求清单

- 6.非功能DFX需求（性能、安全、兼容、合规等）

- 7.数据与存储需求

- 8.第三方依赖与外部接口需求

- 9.需求分级管理（P0/P1/P2）

- 10.需求追溯与变更规则

- 11.验收标准基线

- 12.附件

1 文档概述

1.1 文档目的

本文档为本项目唯一正式需求基线，用于支撑 TR1 需求与概念评审、系统架构设计、模块详细开发、单元 / 集成测试、现场试点交付全流程；所有研发、测试、交付产出物必须对齐本 PRS 内容，任何功能偏离需走正式需求变更流程。文档统一规范边缘 AI 视觉巡护、多模态感知融合、分级风险研判、智能工单闭环、Web 管理看板全部需求指标，作为 8 人 PDT 团队 9 天集中研发统一协作依据。

1.2 文档范围

覆盖 Jetson Orin Nano 边缘终端、本地交互触摸屏、云端管理平台、AI 识别算法、多传感器融合、告警联动、智能工单、水利行业大模型辅助模块全部需求； 本文档不含硬件整机生产、河道土建立杆施工、第三方政务平台深度定制、无人机巡检、流域数字孪生、专业实验室水质检测设备自研相关需求，边界与项目 Charter 保持完全一致。

1.3 术语与缩略语

·  PRS：产品包需求说明书

·  PDT：跨职能研发小组

·  TR：技术评审；DCP：投资决策评审

·  Jetson Orin Nano：边缘计算硬件终端

·  RTSP：实时视频流传输协议

·  多模态感知：视频图像 + 温湿度 / 水位 / 水质 / 雨量传感器数据融合

·  感知智能体：边缘端 AI 目标检测跟踪推理模块

·  研判智能体：风险规则引擎、行业大模型 RAG 检索模块

·  调度决策智能体：工单生成、任务派发、分级告警调度模块

·  交互智能体：触摸屏语音提示、本地人机交互模块

·  RAG：检索增强生成，用于水利法规、巡检报告生成

·  河湖四乱：乱占、乱采、乱堆、乱建

1.4 参考文档

- 1.《项目Charter立项任务书》

- 2.《市场机会分析报告》

- 3.《关键技术预研报告》

- 4.客户VOC访谈记录

- 5.行业规范/政策文件

2 产品定位与目标用户

2.1 产品定位

面向区县水利局、河湖长办、基层执法运维单位，基于边缘计算实现河道多模态感知、本地 AI 实时识别、风险自动分级、证据留存、工单闭环处置，解决传统人工巡河滞后、网络依赖高、取证难、多部门协同低效痛点的轻量化云边一体化智慧巡护系统。

2.2 目标用户分层

| 用户角色 | 使用场景 | 核心诉求 |
| --- | --- | --- |
| 河湖长 / 水利管理员 | 云端大屏查看全域河道、事件审核、月度巡检考核、报表导出 | 全域实时监控、异常一键核查、自动生成巡检台账、满足上级河湖考核要求 |
| 一线河道运维保洁员 | 现场触摸屏查看告警、接收处置工单、上传处置结果 | 本地离线查看事件、简易操作、快速反馈处置完成情况 |
| 水政执法人员 | 违规事件取证、查看视频证据、判定非法采砂 / 捕鱼线索 | 完整可追溯证据链、事件分级、快速导出执法材料 |
| 系统运维工程师 | 终端设备配置、传感器接入、模型更新、日志排查 | 设备可视化配置、模型一键升级、故障自动告警、日志导出 |

2.3 用户痛点汇总

·  人工巡河覆盖不足，偏远河段、夜间无法实时监管，垃圾、违建、非法行为发现滞后；

·  传统监控仅云端回看，野外河道网络差，断网后无识别、无预警，流量成本高；

·  单一摄像头识别误报多，无水位、雨量等数据辅助判断，频繁无效告警；

·  异常事件无自动截图、视频留存，执法缺少标准化证据；

·  发现问题后无自动派单流程，保洁、执法部门线下沟通效率低，处置无闭环；

·  每月巡检报告、河湖考核台账需人工整理，法规查询、事件归因耗时久；

·  长期河道变化无统一数字档案，无法追溯反复污染、堆料点位。

3 业务场景需求

场景1：河道 7×24 小时自动巡护与实时预警

场景描述：河道点位摄像头、传感器不间断采集数据，边缘终端本地 AI 识别河道垃圾、违规船只、岸边堆料违建，结合水文数据自动判定风险等级，现场声光告警同步云端。

用户操作流程：无需人工持续值守，系统自动运行；管理员可远程 / 现场查看实时画面与告警列表。

预期业务结果：全天候自动识别河道异常，断网状态下本地识别、告警、存证不中断；达到风险阈值立即触发声光提醒，同步推送事件至管理端。

场景2：异常事件取证、工单派发与处置闭环

场景描述：系统识别违规事件后自动留存截图、视频片段，生成标准化工单，推荐对应处置部门；工作人员接收工单完成现场处置后回填结果，系统归档形成完整处置记录。

用户操作流程：管理员审核事件→确认风险等级→下发工单至对应运维 / 执法人员→现场处置→触摸屏 / 云端回填处置结果→系统自动归档事件档案。

预期业务结果：从问题发现到处置归档全流程线上闭环，每起事件留存完整时间、地点、影像证据，支持后续溯源、考核、执法使用。

场景3：多模态数据联合研判降低误报

场景描述：系统融合视频图像、水位、雨量、水质传感器数据，通过规则引擎综合判定风险，过滤单一图像带来的误告警。

用户操作流程：可自定义各类风险判定阈值、多条件联合触发规则；支持查看单事件对应的图像、传感数据对照曲线。

预期业务结果：纯视觉误报量下降 40% 以上，暴雨、高水位场景自动提升污染、溢流风险等级，分级差异化推送告警。

场景4：水利智能辅助决策与巡检报表生成

场景描述：管理人员查询河湖管理法规、调取历史同类事件处置方案，系统自动汇总月度巡检数据，生成标准化河湖巡检日报、月报。

用户操作流程：输入自然语言提问法规 / 处置建议→大模型返回专业答复；选择时间区间，一键导出巡检台账、事件统计报表。

预期业务结果：减少人工整理报表工作量，快速提供合规处置依据，满足河湖长制月度考核上报需求。

4 产品核心能力需求（AI多智能体项目专属章节）

4.1 感知智能体需求

·  识别目标：漂浮垃圾、岸边建筑垃圾、泡沫油污、船只、渔网、采砂挖掘设备、违规人员、临时围挡堆料；

·  精度指标：常规光照目标识别 mAP≥92%，夜间 / 雨天 mAP≥83%；

·  运行模式：完全支持本地离线推理，不依赖云端算力；

·  视频并发：单 Jetson Orin Nano 终端同时接入 4 路 RTSP 摄像头稳定识别；

·  告警触发规则：目标持续停留超 5 分钟、垃圾聚集数量达到阈值、船只进入禁采 / 禁捕区域自动触发告警；

·  配套能力：目标实时跟踪、画面差异对比识别新增违建堆料。

4.2 研判智能体需求

·  RAG 知识库：内置《河道管理条例》《水污染防治法》、地方河湖管理细则、典型违规处置案例；

·  检索能力：自然语言问答匹配相关法规、同类事件处置方案，检索响应≤2 秒；

·  风险分级：自动划分一般 / 较大 / 重大三级风险，支持管理员自定义分级规则；

·  文案生成：自动生成事件描述、巡检日报、月度统计报告，支持 Excel/PDF 导出；

·  多模态融合计算：同步读取水位、浊度、雨量数据参与风险评分。

4.3 调度决策智能体需求

·  任务优先级：重大水位上涨、非法采砂事件优先级高于普通漂浮垃圾；

·  工单下发规则：按事件类型自动匹配保洁、养护、水政执法对应责任部门；

·  告警调度：本地触摸屏弹窗、继电器联动报警灯 / 蜂鸣器，云端同步消息提醒；

·  事件归档：处置完成后自动归档至河道数字档案，长期留存可查询。

4.4 对话交互智能体需求

·  本地触摸屏文字交互，支持语音播报告警信息、垃圾分类提示；

·  垃圾投放识别后自动语音提示正确分类方式；

·  支持管理员文字提问，返回法规、处置建议标准化答复；

·  异常告警时语音播报事件位置、风险等级。

5 功能需求清单

5.1可视化大屏模块

REQ001：实时视频画面展示

REQ002：本地告警弹窗、语音播报、指示灯联动提示

REQ003：工单查看、处置结果回填、事件截图视频本地回放

REQ004：系统基础参数本地可视化配置（识别阈值、告警开关）

REQ005：公共垃圾投放语音分类提示功能

5.2视频监控与AI识别模块

REQ006：支持 RTSP 高清摄像头视频实时采集

REQ007：轻量化 YOLO 模型本地目标检测、多目标跟踪

REQ008：历史画面对比，识别新增堆料、违建、河道侵占

REQ009：垃圾数量、停留时长、聚集区域自动统计

REQ010：事件自动截取视频片段、高清截图本地加密存储

5.3智能研判与报告生成模块

REQ011：风险规则引擎，自定义各类事件风险评分阈值

REQ012：自动生成标准化处置工单，标注地点、证据、风险等级、建议部门

REQ013：工单状态流转：待处置 / 处置中 / 已完成 / 复核归档

REQ014：重大事件优先推送，支持人工手动升级告警等级

5.4档案台账与报表导出模块

REQ015：多边缘终端统一接入、设备在线状态监控

REQ016：全域事件汇总、区域统计看板可视化大屏

REQ017：历史图像、事件、传感数据长期归档，形成河道数字档案

REQ018：报表、事件证据包支持 Excel、PDF 批量导出

5.5系统权限与配置模块

REQ019：多级账号权限：管理员 / 运维 / 执法 / 只读查看账号

REQ020：摄像头、传感器、告警继电器参数统一配置

REQ021：识别模型一键本地更新、规则模板导入导出

REQ032：全操作日志、告警日志完整留存可检索

6 非功能DFX需求（关键验收基线）

6.1 性能需求

·  视频 AI 推理延迟≤120ms；

·  触摸屏页面加载响应≤1 秒，云端大屏页面加载≤2 秒；

·  Jetson 终端内存峰值占用≤6GB，CPU 占用峰值≤75%；

·  本地大模型问答响应≤2 秒，云端 API 问答缓存后≤1 秒；

·  单终端稳定承载视频路传感器数据并行处理。

6.2 兼容性需求

·  边缘硬件：Jetson Orin Nano 完整适配；

·  摄像头：兼容主流品牌 RTSP 标准流；

·  传感器：支持 Modbus、RS485 通用工业协议；

·  云端管理平台兼容 Windows10/11 浏览器；

·  AI 模型支持 INT8 量化，适配边缘低算力环境。

6.3 安全与隐私需求

·  原始视频默认仅本地存储，无强制云端上传，断网数据不丢失；

·  告警截图、视频片段加密存储，无权限账号不可查看；

·  设备、平台接口均采用 Token 鉴权，禁止非法访问；

·  所有操作、查看、下载行为留存日志，日志保存不少于 1 年；

·  视频画面可模糊处理无关行人面部，满足隐私保护要求。

6.4 可靠性需求

·  边缘终端支持 7×24 小时不间断稳定运行；

·  外网断开后，AI 识别、告警、工单、存储全部本地正常工作；

·  程序异常自动重启，重启后自动恢复视频、识别任务；

·  存储空间不足时按时间自动清理早期视频，保留近 30 天告警证据；

·  传感器断连自动标记异常，恢复后自动补传历史数据。

6.5 可维护性需求

·  系统日志分级：调试、信息、告警、错误，支持按类型导出；

·  识别阈值、告警开关、风险规则全部可视化配置，无需修改代码；

·  AI 模型支持本地离线一键更新，无需重新部署系统；

·  终端支持远程日志采集、故障诊断。

6.6 合规需求

·  满足《河湖长制信息化建设规范》事件取证、台账留存要求；

·  视频、事件数据存储周期符合水利监管存档规定；

·  数据本地存储，满足政务数据不出属地合规要求；

·  事件证据格式可直接用于水政执法备查。

7 数据与存储需求

7.1 业务数据库存储需求

存储实体：设备信息、告警事件记录、工单流转记录、账号权限、系统操作日志、传感器时序数据； 普通业务数据存储周期≥3 年，日志数据存储≥12 个月；支持按点位、时间、事件类型快速检索。

7.2 向量知识库（RAG）存储需求

·  支持 PDF、Word 格式水利法规、案例文档导入；

·  单份文档上限 50MB，知识库总容量支持 10GB；

·  向量检索单次查询耗时≤2 秒；

·  支持新增、删除、更新知识库文档，自动重生成向量索引。

7.3 媒体文件存储需求

·  告警截图、事件短视频片段本地存储，默认保留 30 天；

·  存储容量阈值触发自动清理，优先删除最早无执法标记视频；

·  媒体文件加密存储，导出证据包自动附带时间、点位水印；

·  支持重要事件手动锁定，不参与自动清理。

8 第三方依赖与外部接口需求

8.1 本地AI模型依赖

·  河道多目标检测轻量化 YOLO-INT8 量化模型；

·  河道风险评分轻量规则模型；

·  本地小参数水利行业微调大模型； 全部模型支持离线本地加载，无需联网校验。

8.2 云端大模型API接口需求

·  云端 API 作为备选扩容方案，本地模型优先执行；

·  设置调用限流，单终端每日调用上限 2000 次；

·  接口故障自动降级切换至本地大模型，不中断业务；

·  问答结果本地缓存，重复问题直接读取缓存减少调用。

8.3 外部文件导入接口

支持 PDF、Excel、MP4、图片格式导入；支持批量导入点位台账、法规文档、历史巡检记录。

9 需求分级管理

| 需求ID | 需求内容 | 分级P0/P1/P2 | 归属模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ001 | 本地触摸屏实时视频、告警弹窗 | P0 | 本地交互模块 |
| REQ002 | RTSP 摄像头接入 + 本地 AI 目标识别 | P0 | AI 识别模块 |
| REQ003 | 画面对比识别违建堆料 | P0 | AI 识别模块 |
| REQ004 | 事件截图、视频自动留存 | P0 | AI 识别模块 |
| REQ005 | 风险引擎自动分级 | P0 | 研判调度模块 |
| REQ006 | 自动生成处置工单、闭环归档 | P0 | 研判调度模块 |
| REQ007 | 基础温湿度环境传感器接入 | P1 | 多模态融合模块 |
| REQ008 | 水位、水质、雨量传感器扩展接口 | P1 | 多模态融合模块 |
| REQ009 | RAG 法规知识库问答 | P1 | 大模型辅助模块 |
| REQ010 | 自动生成巡检日报月报 | P1 | 大模型辅助模块 |
| REQ011 | 长期河道数字档案对比分析 | P2 | 云端档案模块 |
| REQ012 | 高发污染点位自动统计分析 | P2 | 大模型辅助模块 |

10 需求追溯与变更规则

10.1 需求追溯机制

每条需求分配唯一 REQ 编号，向下追溯至架构设计章节、模块详细设计文档、单元测试用例、集成测试场景、交付功能验收项；向上追溯至客户 VOC、项目 Charter 业务目标，形成全链路需求追溯台账，变更时同步更新全链路关联文档。

10.2 需求变更管控流程

·  需求变更提交《需求变更申请单》，写明变更内容、影响模块、工期 / 成本变动；

·  PDT 全体评审变更影响，IPMT 重大变更需二次审批；

·  评审通过后更新 PRS 版本号，同步架构、测试、开发全部基线文档；

·  TR1 完成基线锁定，TR2~TR6 阶段无审批变更禁止私自修改需求，阻断交付的 P0 变更需重新组织阶段评审。

11 验收标准基线

·  全部 P0 级需求 100% 开发完成，功能可复现、满足用户预期；

·  所有性能、安全、可靠性、合规非功能指标全部达到文档量化标准；

·  AI 识别精度、多模态融合、工单闭环核心指标通过现场河道试点实测验证；

·  断网离线运行、数据加密存储、证据留存等关键约束全部落地；

·  配套需求追溯台账、测试报告、用户操作手册齐全，方可进入 TR5 系统集成与 TR6 定型交付。

12 附件清单

附件1：客户VOC需求访谈记录表

附件2：业务场景流程图

附件3：AI智能体能力指标对照表

附件4：行业合规规范文件节选

Word使用说明

- 1.排版：标题二号黑体，一级标题小三黑体，正文小四宋体，1.5倍行距

- 2.配套IPD流程：本PRS是TR1核心交付物，评审通过后作为全项目唯一需求基线

- 3.毕设简化：可删减复杂多版本变更流程，保留场景、AI智能体能力、DFX非功能需求核心板块

- 4.飞书适配：复制至飞书文档，关联多维表格需求台账、TR评审台账统一管控